TCCS              TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS ……:2019/BCA

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ SỞ VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

HÀ NỘI – 2019

Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở về

Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn

giao thông đường bộ

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm: mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu; tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị; cơ sở vật chất trung tâm Hệ thống giám sát; phần mềm trung tâm giám sát; an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống giám sát.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương.

1.2.2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng Hệ thống giám sát phục vụ cho công tác phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Tiêu chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Hệ thống giám sát) là Hệ thống tự động hoặc bán tự động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hệ thống giám sát bao gồm: các thiết bị đầu cuối, các thiết bị xử lý tại trung tâm giám sát, phần mềm trung tâm giám sát, Hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị phụ trợ khác được kết nối với nhau thành một hệ thống.

1.3.2. Trung tâm Hệ thống giám sát (Trung tâm giám sát) là nơi quản lý, khai thác, vận hành Hệ thống giám sát.

1.3.3. Thiết bị giám sát bao gồm thiết bị đo tốc độ có ghi hình, camera giám sát, camera quan sát, camera nhận dạng biển số, camera đo đếm lưu lượng phương tiện và các thiết bị khác có khả năng ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát.

1.3.4. Phần mềm trung tâm giám sát bao gồm các phần mềm quản lý thiết bị và phần mềm lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu Hệ thống giám sát, kết nối với các cơ sở dữ liệu khác để phân tích, phát hiện vi phạm.

1.3.5. Hệ thống truyền dữ liệu bao gồm thiết bị truyền dẫn và đường truyền phục vụ cho việc gửi, nhận dữ liệu của Hệ thống giám sát.

1.3.6. Thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát bao gồm các thiết bị có khả năng tiếp nhận các dữ liệu thông tin vi phạm trên tuyến do trung tâm giám sát chuyển đến (máy tính bảng, laptop…).

1.4. Nguyên tắc chung xây dựng Hệ thống giám sát

Việc xây dựng Hệ thống giám sát phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1.4.1. Hệ thống giám sát phải phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần trực tiếp giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; ưu tiên triển khai Hệ thống giám sát trên các tuyến có cơ sở hạ tầng và tổ chức giao thông ổn định.

1.4.2. Hệ thống giám sát phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, đặc biệt là trên các tuyến giao thông.

1.4.3. Hệ thống giám sát phải đáp ứng được các yêu cầu thực tế và phù hợp với hiện trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam; phù hợp với các quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

1.4.4. Hệ thống giám sát phải tích hợp được các hệ thống giám sát đã triển khai, có khả năng mở rộng; khả năng kết nối các thiết bị giám sát mới tiên tiến, hiện đại; khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành Công an.

1.4.5. Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo tính bảo mật, an ninh an toàn thông tin và phải được kiểm định theo quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; phần mềm trung tâm giám sát tuân thủ các quy định về nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao phần mềm tin học trong Công an nhân dân.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống giám sát

Mô hình Hệ thống giám sát gồm các thành phần chính sau: Trung tâm giám sát cấp 1 là trung tâm giám sát của Bộ Công an; Trung tâm giám sát cấp 2 là trung tâm giám sát của Công an địa phương hoặc trung tâm giám sát các tuyến đường cao tốc; các thiết bị đầu cuối được lắp đặt trên tuyến.

2.1.1. Trung tâm giám sát cấp 1

- Trung tâm giám sát cấp 1 đặt tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông.

- Trung tâm giám sát cấp 1 có thể lựa chọn tiếp nhận, quan sát bất kỳ hình ảnh nào về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc; tiếp nhận và lưu trữ các thông tin về hành vi vi phạm từ các trung tâm giám sát cấp 2 chuyển đến.

- Trung tâm giám sát cấp 1 kết nối với các Hệ thống cơ sở dữ liệu khác trong ngành Công an (đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông, xe mất trộm…) và ngoài ngành Công an (đăng kiểm, giấy phép lái xe, xe nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…) để biên tập, bổ sung các thông tin cần thiết cho các thông tin vi phạm trung tâm giám sát cấp 2 chuyển đến và chia sẻ dữ liệu cho trung tâm giám sát cấp 2 để xử lý vi phạm.

- Trung tâm giám sát cấp 1 làm đầu mối kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin vi phạm giữa trung tâm giám sát cấp 2 để phối hợp xử lý vi phạm đối với các trường hợp phương tiện vi phạm chưa được xử lý tại tuyến đường phát hiện vi phạm và đang di chuyển sang tuyến đường khác.

2.1.2. Trung tâm giám sát cấp 2

- Trung tâm giám sát cấp 2 tiếp nhận, lưu trữ tất cả hình ảnh về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các thông tin vi phạm từ các thiết bị giám sát lắp đặt trên tuyến đường thuộc phạm vi địa phương quản lý.

- Trung tâm giám sát cấp 2 phải truyền dữ liệu hình ảnh về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các thông tin vi phạm về trung tâm giám sát cấp 1 để quản lý.

- Trung tâm giám sát cấp 2 tiếp nhận thông tin chia sẻ từ trung tâm giám sát cấp 1 để hiệu chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết đối với dữ liệu thông tin vi phạm của địa phương và lập biên bản xử phạt gửi đến các chủ phương tiện.

- Trung tâm giám sát cấp 2 truyền dữ liệu thông tin vi phạm đến các thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát của lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến.

2.1.3. Các thiết bị đầu cuối bao gồm thiết bị giám sát, thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát

- Thiết bị giám sát ghi nhận tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giám sát phát hiện các hành vi vi phạm trên tuyến và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát.

- Thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát hiển thị hình ảnh, video hành vi vi phạm, làm căn cứ để lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trên tuyến.

2.1.4. Mô hình kết nối

Hệ thống CSDL trong ngành Công an

Hệ thống CSDL ngoài ngành Công an

Trung tâm giám sát của Bộ Công an

Trung tâm giám sát của địa phương

Trung tâm giám sát các tuyến đường cao tốc

…	…

Thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối

…	…

Mô hình Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ

2.2. Yêu cầu công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị Hệ thống giám sát

2.2.1. Yêu cầu về công nghệ

- Tính hiện đại: áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự phát triển của thế giới.

- Tính khả thi: phù hợp với điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng và đặc thù giao thông tại Việt Nam.

- Tính mở: tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, các cấu trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS - Intelligent Transportation System) nhằm đảm bảo khả năng kết nối các thành phần của hệ thống thống qua các giao diện kết nối tiêu chuẩn cũng như khả năng mở rộng và phát triển của hệ thống trong tương lai.

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị giám sát trên tuyến

Thiết bị giám sát trên tuyến: Bao gồm các thiết bị giám sát, các thiết bị điều khiển, các thiết bị điện, điện tử và cơ khí khác được lắp đặt cố định hoặc di động trên các tuyến đường, tại các trạm thu phí, trên các xe tuần tra, kiểm soát giao thông; các thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát.

- Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định tại Bảng 01, Phụ lục A; Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình sử dụng công nghệ cảm biến Laser hoặc Radar phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật chung tại Bảng 01, Phụ lục A; ngoài ra phải đáp ứng yêu cầu riêng, cảm biến Laser theo Bảng 02, Phụ lục A; cảm biến radar theo Bảng 03, Phụ lục A.

- Camera quan sát phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Bảng 04, Phụ lục A.

- Camera giám sát phát hiện vi phạm phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Bảng 05, Phụ lục A.

- Camera nhận dạng biển số tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Bảng 06, Phụ lục A.

- Camera đo đếm lưu lượng phương tiện tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Bảng 07, Phụ lục A.

- Thiết bị hỗ trợ Hệ thống giám sát được cấu hình bảo mật và cài đặt phần mềm đồng bộ dữ liệu với trung tâm giám sát.

2.2.3. Yêu cầu thiết bị trung tâm giám sát

Thiết bị tại trung tâm giám sát bao gồm máy chủ, máy tính trạm, máy in, màn hình hiển thị, thiết bị tường lửa, các thiết bị lưu điện cho máy chủ và máy trạm, các thiết bị truyền dẫn có chức năng thực thi toàn bộ quy trình giám sát, xử lý và thực hiện việc quản lý, lưu trữ, hiển thị, in biên bản xử phạt.

- Máy chủ cài đặt phần mềm trung tâm giám sát phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 01, Phụ lục B.

- Bộ lưu trữ dữ liệu thông tin vi phạm và video phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 02, Phụ lục B.

- Máy trạm dùng để xử lý vi phạm phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 03, Phụ lục B.

- Màn hình hiển thị của trung tâm giám sát phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 04, Phụ lục B.

- Thiết bị tường lửa (Firewall) phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 05, Phụ lục B.

- Thiết bị lưu điện (UPS) cho Hệ thống máy chủ phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 06, Phụ lục B.

- Thiết bị lưu điện (UPS) cho máy tính trạm phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 07, Phụ lục B.

2.3. Yêu cầu xây dựng trung tâm giám sát

2.3.1. Vị trí xây dựng trung tâm giám sát phải đảm bảo không bị ngập lụt, có khả năng mở rộng; cách xa các nguồn nhiễu điện từ; hạ tầng viễn thông sẵn có.

2.3.2. Diện tích trung tâm giám sát phải đáp ứng được các yêu cầu chứa thiết bị trong thời điểm thiết kế hiện tại và khả năng mở rộng trong tương lai.

2.3.3. Hệ thống làm mát được thiết kế để bảo đảm môi trường hoạt động dao động xung quanh dải từ 20°C đến 25°C; độ ẩm từ 40% đến 55%; điểm ngưng tụ lớn nhất 21°C; tốc độ biến thiên lớn nhất 5°C/h; hoạt động ổn định liên tục 24h/ngày, tất cả các ngày trong năm.

2.3.4. Trung tâm giám sát phải có máy phát điện dự phòng được đấu thường trực vào hệ thống cấp điện và được tự động khởi động ngay sau khi mất điện. Thời gian khởi động, đóng ngắt mạch và phát điện yêu cầu không trễ quá 02 phút sau khi mất điện. Công suất máy phải được tính toán phù hợp với phụ tải của hệ thống thiết bị chính và các thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của trung tâm giám sát. Máy phát điện phải được đảm bảo luôn ở trạng thái tốt và cần có dự phòng khối lượng nhiên liệu tối thiểu đủ cho 08 giờ vận hành liên tục.

2.3.5. Trung tâm giám sát được thiết kế phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy.

2.3.6. Trung tâm giám sát được thiết kế phải có biện pháp bảo vệ an toàn nối tiếp đất và phòng chống sét đối với các thiết bị điện và viễn thông phù hợp với quy định hiện hành.

2.4. Yêu cầu phần mềm trung tâm giám sát

2.4.1. Giao diện, ngôn ngữ: Phần mềm trung tâm giám sát sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, các chức năng dễ thao tác, sử dụng cho người dùng.

2.4.2. Chức năng

- Truyền dữ liệu từ các thiết bị giám sát đến trung tâm của địa phương; liên kết giữa các trung tâm giám sát và các cơ sở dữ liệu liên quan để phân tích, phát hiện các vi phạm hoặc đưa ra cảnh báo phục vụ công tác điều hành giao thông; đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn vẹn dữ liệu thông tin vi phạm.

- Thiết lập từ xa cấu hình và các thông số hoạt động của thiết bị; điều khiển từ xa và thêm mới các thiết bị giám sát.

- Hiển thị các thông tin vi phạm, tự động ghi nhận hành vi vi phạm theo loại phương tiện; hiển thị trực tuyến các hình ảnh giám sát; tích hợp bản đồ số chuẩn quốc gia cho phép xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đo đếm lưu lượng phương tiện; tích hợp Hệ thống cảnh báo tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Tự động ghi nhận, quản lý, thống kê các bản ghi vi phạm, tìm kiếm thông tin vi phạm theo yêu cầu người sử dụng; bổ sung các thông tin vi phạm từ các cơ sở dữ liệu liên quan và in thông báo vi phạm; quản lý các danh mục (hành vi vi phạm, thiết bị, cán bộ…); phân quyền người dùng; phát hiện, cảnh báo phương tiện trong danh sách cần dừng xe để phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; theo dõi lịch sử vi phạm của phương tiện; phát hiện phương tiện có biển số không có trong hệ thống đăng ký xe; quản lý lịch sử truy cập và sử dụng trên Hệ thống.

- Thông qua dữ liệu hình ảnh từ camera truyền về trung tâm, phần mềm có khả năng nhận diện và cảnh báo về sự cố, tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Có khả năng tiếp nhận các dữ liệu thông tin vi phạm từ các thiết bị khác không thuộc Hệ thống giám sát như thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát hành trình.

- Lưu trữ, cập nhật, hệ thống hoá các thông tin vi phạm vào cơ sở dữ liệu; lưu trữ các tín hiệu Video được thu nhận.

2.4.3. Bản ghi hình ảnh thông tin vi phạm phải thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính toàn vẹn với các thông tin tối thiểu quy định trong Bảng 08, Phụ lục B.

Phương án 1: Các đơn vị tự xây dựng phần mềm Hệ thống giám đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

Phương án 2: Bộ Công an sẽ lựa chọn một phần mềm Hệ thống giám sát để sử dụng thống nhất trong lực lượng Công an nhân dân.

2.5. Yêu cầu Hệ thống truyền dẫn

Hệ thống truyền dữ liệu kết nối giữa các thiết bị giám sát với trung tâm của địa phương, trung tâm của Bộ Công an với trung tâm của địa phương để đảm bảo các yêu cầu giám sát và xử lý vi phạm. Mạng truyền dữ liệu của Hệ thống là mạng IP sử dụng công nghệ truyền dẫn vô tuyến hoặc hữu tuyến, đảm bảo dữ liệu truyền theo thời gian thực.

2.5.1. Hệ thống truyền dẫn hữu tuyến: Ưu tiên sử dụng đường truyền cáp quang; tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu quy định trong Bảng 01, Phụ lục C.

2.5.2. Hệ thống truyền dẫn vô tuyến

- Đối với thiết bị thu phát tín hiệu vô tuyến tầm xa phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu quy định trong Bảng 02, Phụ lục C.

- Đối với đường truyền 3G, 4G, 5G sử dụng gói tốc độ phù hợp với yêu cầu truyền dữ liệu; tùy theo đặc điểm của từng địa phương có thể sử dụng gói kết nối và nhà mạng khác nhau; phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật theo quy định.

2.6. Bảo mật an ninh an toàn thông tin

2.6.1. Bảo mật mức hạ tầng mạng

- Phân vùng hạ tầng mạng thành các vùng mạng khác nhau tùy theo yêu cầu, mục đích sử dụng.

- Sử dụng thiết bị có chức năng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép giữa các vùng mạng khác nhau.

- Có cơ chế xác thực và mã hóa khi sử dụng mạng không dây (nếu có).

- Có phương án xác thực tài khoản quản trị trên các thiết bị mạng quan trọng.

- Có phương án quản trị các thiết bị từ xa thông qua các giao thức hỗ trợ mã hóa.

2.6.2. Bảo mật mức máy chủ

- Sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc trên máy chủ và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới cho phần mềm này.

- Có cơ chế xác thực bằng mật khẩu bảo đảm độ phức tạp cần thiết, yêu cầu thay đổi mật khẩu định kỳ theo quy định của tổ chức và có cơ chế phòng chống dò quét mật khẩu; Các thông tin xác thực phải được lưu trữ trên hệ thống dưới dạng mã hóa.

- Có phương án vô hiệu hóa các tài khoản mặc định hoặc không hoạt động trên hệ thống; vô hiệu hóa các dịch vụ, phần mềm không sử dụng trên máy chủ.

- Có ghi nhật ký hệ thống đối với hoạt động truy cập, quản trị máy chủ.

- Có thiết lập cơ chế cập nhật bản vá điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ.

2.6.3. Bảo mật mức ứng dụng

- Có thiết lập yêu cầu bảo đảm mật khẩu trên ứng dụng đủ độ phức tạp cần thiết để hạn chế tấn công dò quét mật khẩu; các thông tin xác thực phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa.

- Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh.

- Không sử dụng kết nối mạng không mã hóa trong việc quản trị ứng dụng từ xa.

2.6.4. Bảo mật mức thiết bị đầu cuối: Các thiết bị phải được kiểm tra an ninh an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng; thường xuyên cập nhật firmwave và các bản vá lỗi cho các thiết bị.

2.6.5. Cơ chế sao lưu dữ liệu: có phương án sử dụng hệ thống hoặc phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng trên máy chủ; Hệ thống giám sát phải tự động sao lưu dữ liệu thông tin vi phạm hàng ngày theo phương thức sao lưu gia tăng, ngày đầu tiên hàng tháng phải sao lưu theo phương thức sao lưu đầy đủ, đảm bảo tính toàn vẹn của các bản sao lưu và khả năng phục hồi dữ liệu khi Hệ thống giám sát gặp sự cố.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và sự phát triển về công nghệ, Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị Bộ Công an sửa đổi, bổ sung nội dung Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

3.2. Viện Khoa học và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm định đối với các phương tiện đo nhóm 2 đặc thù sử dụng trong Bộ Công an theo Tiêu chuẩn kỹ thuật này.

PHỤ LỤC A

(quy định)

YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ GIÁM SÁT TRÊN TUYẾN

BẢNG 01

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ CÓ GHI HÌNH

| TT | Tên Chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | - Ghi nhận tốc độ và hình ảnh của các loại phương tiện chạy không đúng tốc độ quy định - Khi phóng đại hình ảnh có thể quan sát được khuôn mặt người điều khiển phương tiện - Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát: Ảnh chụp phương tiện vi phạm có biển số xe (rõ chữ, rõ số); tốc độ, địa điểm, thời gian, dữ liệu nhận dạng biển số xe,...; Dữ liệu phải được đảm bảo bảo mật, toàn vẹn |
| 2 | Phạm vi đo tốc độ | 8km/h – 300 km/h |
| 3 | Sai số cho phép | ±3km/h |
| 4 | Đơn vị đo | Km/h |
| 5 | Khoảng cách chụp hình có hiệu quả (biển kiểm soát và hình ảnh của phương tiện quay chụp rõ nét) | 50m – 100m |
| 6 | Chế độ đo | Cố định hoặc di động, ngược chiều, xuôi chiều, cả ngày và đêm |
| 7 | Nhận dạng biển số | Tích hợp trên camera hoặc sử dụng phần mềm để tự động nhận dạng biển số; Khả năng nhận dạng biển số chính xác ≥ 95% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm |
| 8 | Độ phân giải hình ảnh | ≥ 1920 x 1080 Pixel |
| 9 | Tốc độ phương tiện giao thông tối đa có thể chụp hình rõ nét | ≥180 km/h |
| 10 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (Auto IRIS) | Tự động |
| 11 | Chức năng tự động kiểm soát độ lợi sáng (Auto Gain Control) | Tự động |
| 12 | Chức năng tự động cân bằng ánh sáng trắng (Auto White Balance) | Tự động |
| 13 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Tự động |
| 14 | Đèn hồng ngoại | Có, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 15 | Khả năng lưu trữ dữ liệu tại chỗ | ≥ 07 ngày |
| 16 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF |
| 17 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 18 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +80°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 29 | Chỉ số chống bụi và nước | IP66 trở lên đối với loại cố định |
| 30 | Nguồn điện | 150 - 220VAC 50Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

BẢNG 02

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ CÓ GHI HÌNH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LASER

| TT | Tên Chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ đo | Laser |
| 2 | Bước song | Tối thiểu 900nm |
| 3 | Độ an toàn | an toàn cho mắt |
| 4 | Khoảng cách đo tốc độ có hiệu quả | 15m -150m |
| 5 | Ảnh hưởng bởi hiệu ứng góc cosin | Không |

BẢNG 03

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ CÓ GHI HÌNH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RADAR

| TT | Tên Chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ đo | Radar, có khả năng đeo bám đa mục tiêu |
| 2 | Khả năng giám sát | ≥ 2 làn |
| 3 | Khoảng cách đo tốc độ có hiệu quả | 15m -150m |
| 4 | Ảnh hưởng bởi hiệu ứng góc cosin | Không |

BẢNG 04

CAMERA QUAN SÁT

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | - Quan sát tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ - Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát: hình ảnh trực tuyến từ camera quan sát, dữ liệu video ghi nhận khi phóng đại hình ảnh có thể nhìn rõ phương tiện, khuôn mặt người điều khiển và biển số xe với khoảng cách tối thiểu 30m vào ban ngày, dữ liệu đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn |
| 2 | Hình ảnh | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel, Tốc độ khung hình: ≥ 30 fps |
| 3 | Độ nhạy sáng | ≤ 0,05 lux ở chế độ màu ≤ 0,001 lux ở chế độ đen/trắng |
| 4 | Ống kính | Phóng đại hình ảnh ≥ 30 lần, tự động lấy nét. |
| 5 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (Auto IRIS) | Tự động |
| 6 | Chức năng tự động kiểm soát độ lợi sáng (Auto Gain Control) | Tự động |
| 7 | Chức năng tự động cân bằng ánh sáng trắng (Auto White Balance) | Tự động |
| 8 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Tự động |
| 9 | Chế độ ghi video | Hỗ trợ các chuẩn: H.265, H.264, Motion JPEG |
| 10 | Đèn hồng ngoại | Có, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 11 | Khả năng lưu trữ dữ liệu tại chỗ | ≥ 07 ngày |
| 12 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF |
| 13 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 14 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +80°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 15 | Chỉ số chống bụi và nước | IP66 trở lên |
| 16 | Nguồn điện | 150 - 220VAC 50Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

BẢNG 05

CAMERA GIÁM SÁT PHÁT HIỆN VI PHẠM

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | - Tự động phát hiện tối thiểu một trong các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như: Điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định; Vượt trong các trường hợp cấm vượt; Dừng xe, đỗ xe trái quy định; Đi xe máy trên đường cao tốc; Đi ngược chiều; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và các hành vi vi phạm khác - Khi phóng đại hình ảnh có thể quan sát được khuôn mặt người điều khiển phương tiện - Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát: Ảnh và video phương tiện rõ nét về phương tiện, biển số; địa điểm, thời gian, hành vi vi phạm, dữ liệu nhận dạng biển số; Dữ liệu đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn |
| 2 | Hình ảnh | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel Tốc độ khung hình: ≥ 30 fps |
| 3 | Tốc độ phương tiện tối đa chụp ảnh rõ nét | ≥ 180 km/h |
| 4 | Nhận dạng biển số | Tích hợp trên camera hoặc sử dụng phần mềm để tự động nhận dạng biển số; Khả năng nhận dạng biển số chính xác ≥ 95% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm |
| 5 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (Auto IRIS) | Tự động |
| 6 | Chức năng tự động kiểm soát độ lợi sáng (Auto Gain Control) | Tự động |
| 7 | Chức năng tự động cân bằng ánh sáng trắng (Auto White Balance) | Tự động |
| 8 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Tự động |
| 9 | Đèn hồng ngoại | Có, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 10 | Chế độ ghi video | Hỗ trợ các chuẩn: H.264, H265 và Motion JPEG |
| 11 | Khả năng lưu trữ dữ liệu tại chỗ | ≥ 7 ngày |
| 12 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF |
| 13 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 14 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +80°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 15 | Chỉ số chống bụi và nước | IP66 trở lên |
| 16 | Nguồn điện | 150 - 220VAC 50Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

BẢNG 06

CAMERA NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | - Nhận dạng biển số của các phương tiện phục vụ công tác phát hiện vi phạm, phòng chống tội phạm trên tuyến. - Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát: Hình ảnh phương tiện và thông tin biển số xe đảm bảo rõ nét, tính bảo mật toàn vẹn. |
| 2 | Khả năng nhận dạng biển số | Phạm vi giám sát ≥ 2 làn; Khả năng nhận dạng biển số chính xác ≥ 95% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm. |
| 3 | Hình ảnh | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel Tốc độ khung hình: ≥ 30 fps |
| 4 | Tốc độ phương tiện tối đa có thể nhận dạng | ≥ 180 km/h |
| 5 | Khả năng lưu trữ dữ liệu tại chỗ | ≥ 7 ngày |
| 6 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF |
| 7 | Đèn hồng ngoại | Có, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 8 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 9 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +80°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 10 | Chỉ số chống bụi và nước | IP66 trở lên |
| 11 | Nguồn điện | 150 - 220VAC 50Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

BẢNG 07

CAMERA ĐO ĐẾM LƯU LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | Đo đếm lưu lượng phương tiện phục vụ cho công tác phân luồng giao thông |
| 2 | Công nghệ | Tự động đo đếm hoặc sử dụng phần mềm xử lý ảnh kèm theo. |
| 3 | Hình ảnh | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel Tốc độ khung hình: ≥ 30 fps |
| 4 | Chiều đo đếm phương tiện | Đa chiều |
| 5 | Số làn hỗ trợ | ≥ 04 làn |
| 6 | Khả năng lưu trữ dữ liệu tại chỗ | ≥ 7 ngày |
| 7 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF |
| 8 | Đèn hồng ngoại | Có, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 9 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 10 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +80°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 11 | Chỉ số chống bụi và nước | IP66 trở lên |
| 12 | Nguồn điện | 150 - 220VAC 50Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

PHỤ LỤC B

(quy định)

YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT

BẢNG 01

MÁY CHỦ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRUNG TÂM TÂM GIÁM SÁT

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng | Cài đặt phần mềm xử lý tại trung tâm giám sát. |
| 2 | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý trang bị phải phù hợp với phần mềm và giải pháp sử dụng + Tối thiểu 01 bộ vi xử lý ≥ 4 core + Tốc độ bộ vi xử lý: ≥ 2.0GHz |
| 3 | Bộ nhớ | + Dung lượng phù hợp với phần mềm và giải pháp sử dụng, tối thiểu 16 GB + Hỗ trợ tối thiểu 12 khe cắm RAM |
| 4 | Ổ cứng | + Dung lượng phải phù hợp với phần mềm cài đặt và giải pháp sử dụng + Tối thiểu 2 ổ cứng SAS/SSD ≥ 200G |
| 5 | RAID Support | + Có sẵn bộ điều khiển RAID + Khả năng hỗ trợ RAID 0/1/10/5/6 |
| 6 | Cổng mạng | Tối thiểu 2 cổng Ethernet 1GB Có cổng quản trị Out of band |
| 7 | Hệ điều hành | Có bản quyền |
| 8 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 9 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 10 | Nguồn điện | + Số lượng: ≥ 02 bộ nguồn + Hoạt động được với điện áp 165- 220VAC, 50 Hz + Hỗ trợ chế độ chạy dự phòng và có thể tháo lắp trong quá trình vận hành |

BẢNG 02

BỘ LƯU TRỮ DỮ LIỆU THÔNG TIN VI PHẠM VÀ VIDEO

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | Lưu trữ dữ liệu thông tin vi phạm và dữ liệu video từ thiết bị giám sát truyền về trung tâm giám sát |
| 2 | Bộ điều khiển | Tối thiểu 01 bộ điều khiển Khuyến nghị trang bị giải pháp có 02 bộ điều khiển |
| 3 | Dung lượng lưu trữ dữ liệu thông tin vi phạm và video | + Dữ liệu vi phạm phải lưu lâu dài, các dữ liệu khác lưu tối thiểu trong 02 tháng + Có khả năng mở rộng nâng cấp |
| 4 | Hỗ trợ các chuẩn ổ đĩa | SATA 7.2K SAS 10K, SAS 15K |
| 5 | Hỗ trợ RAID | Hỗ trợ RAID 0/1/5/6 |
| 6 | Hỗ trợ các chuẩn | + Lưu trữ dạng block hoặc file + Hỗ trợ lưu trữ qua các giao thức SAS, FC, IP + Hỗ trợ một trong các giao thức iSCSI CIFS, NFS, FTP, SMB |
| 7 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 8 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 9 | Nguồn điện | + Số lượng: ≥ 02 bộ nguồn + Hoạt động được với điện áp 165 -220VAC, 50 Hz + Hỗ trợ chế độ chạy dự phòng và có thể tháo lắp trong quá trình vận hành |

BẢNG 03

MÁY TRẠM DÙNG ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng hoạt động | Hiển thị và khai thác dữ liệu vi phạm |
| 2 | Bộ vi xử lý | Intel Core i5 trở lên Tốc độ vi xử lý ≥ 2.5 GHz |
| 3 | Bộ nhớ | ≥ 8GB |
| 4 | Dung lượng ổ cứng | ≥ 500 GB |
| 5 | Giao tiếp mạng | Hỗ trợ cổng mạng tốc độ 10/100/1000Mbps |
| 6 | Hệ điều hành | Có bản quyền |
| 7 | Các cổng giao tiếp | USB, VGA/HDMI |
| 8 | Các giao tiếp ngoại vi | Bộ bàn phím, chuột quang đi kèm Màn hình hiển thị đi kèm ≥ 18 inch với máy tính để bàn, ≥ 14 inch với máy tính xách tay |
| 9 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 10 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 11 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn 220VAC 50Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

BẢNG 04

MÀN HÌNH HIỂN THỊ CỦA TRUNG TÂM GIÁM SÁT

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng | Hiển thị trực tuyến tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ trên tuyến do các camera quan sát truyền về trung tâm giám sát |
| 2 | Kích thước màn hình | Phù hợp với diện tích trung tâm và số lượng lắp đặt thiết bị giám sát; có thể sử dụng màn hình ghép |
| 3 | Độ phân giải | ≥ 1920 x 1080 pixels |
| 4 | Số màu sắc | ≥ 16.7 triệu màu |
| 5 | Độ tương phản | ≥ 3500:1 |
| 6 | Góc nhìn | ≥ 178 độ |
| 7 | Điều kiện hoạt động | Liên tục 24/7 |
| 8 | Kết nối tín hiệu vào | DVI, Display Port, HDMI |
| 9 | USB | Có |
| 10 | Kết nối tín hiệu ra | DVI, Display Port, HDMI |
| 11 | Audio | Stereo mini jack |
| 12 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 13 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 14 | Nguồn điện sử dụng | Hỗ trợ nguồn 220VAC 50Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

BẢNG 05

THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng | Firewall |
| 2 | Năng lực thiết bị | Thông lượng Firewall ≥ 1 Gbps Thông lượng IPsec VPN ≥ 175 Mbps |
| 3 | Hỗ trợ các tính năng | Tính năng IPS, Anti-Virus, Anti-Spam, Web-filtering, VPN |
| 4 | Hỗ trợ tính năng định tuyến cho IPv4 | Static, RIP, OSPF |
| 5 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 6 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 7 | Nguồn điện sử dụng | Hỗ trợ nguồn điện 220V AC 50Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

BẢNG 06

THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ | Sử dụng UPS ONLINE |
| 2 | Điện áp đầu vào | 200VAC-240VAC |
| 3 | Tần số đầu vào | 50Hz |
| 4 | Công suất bộ lưu điện | Phù hợp với tổng công suất của Hệ thống máy chủ; các thiết bị mạng, thiết bị tường lửa và các thiết bị phụ trợ kèm theo |
| 5 | Điện áp đầu ra | 220VAC |
| 6 | Thời gian duy trì hoạt động Hệ thống máy chủ khi mất điện | Từ 30 phút trở lên |
| 7 | Điều kiện hoạt động | Làm việc 24/24 |
| 8 | Điều kiện thời tiết | Nhiệt độ: -10°C đến +40°C Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| 9 | Nguồn điện sử dụng | Hỗ trợ nguồn điện 220V AC 50Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

BẢNG 07

THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN CHO HỆ THỐNG MÁY TRẠM

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ | Sử dụng UPS OFFLINE với công nghệ Line interactive |
| 2 | Điện áp đầu vào | 200VAC-240VAC |
| 3 | Tần số đầu vào | 50Hz |
| 4 | Công suất bộ lưu điện | Phù hợp với công suất máy tính trạm, máy in. |
| 5 | Điện áp đầu ra | 220VAC |
| 6 | Thời gian duy trì hoạt động máy trạm, máy in khi mất điện | Từ 30 phút trở lên |

BẢNG 08

BẢN GHI HÌNH ẢNH THÔNG TIN VI PHẠM

| TT | Tên thuộc tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian vi phạm | Thời gian phát hiện hành vi vi phạm. Thể hiện năm/tháng/ngày/ và giờ:phút:giây... |
| 2 | Địa điểm vi phạm | Km....quốc lộ...tỉnh, TP... |
| 3 | Thiết bị (Người) phát hiện vi phạm | Tên thiết bị (và Người điều khiển thiết bị - nếu có) phát hiện vi phạm |
| 4 | Giá trị mức độ vi phạm | Giá trị đo được trong thực tế (ví dụ: tốc độ thực tế của phương tiện) |
| 5 | Giá trị giới hạn theo quy định | Giá trị giới hạn theo luật định (ví dụ: tốc độ tối đa cho phép) |
| 6 | Biển số xe vi phạm | Ảnh biển số xe và số xe |
| 7 | Ảnh vi phạm | Rõ nét, đáp ứng yêu cầu chứng minh hành vi vi phạm. |
| 8 | Hành vi vi phạm | Hành vi iv phạm ghi dầy đủ theo quy định pháp luật |
| 9 | Đơn vị vận hành hệ thống giám sát | Ghi tên đơn vị quản lý vận hành Hệ thống giám sát |

PHỤ LỤC C

(quy định)

YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN

BẢNG 01

HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN HỮU TUYẾN

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tốc độ truyền từ thiết bị giám sát đến trạm gốc | ≥ 4 Mbps |
| 2 | Tốc độ truyền giữa 2 trạm gốc | ≥ 100Mbps |
| 3 | Giao thức truyền dẫn | IP |

BẢNG 02

HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

| TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dải tần số hoạt động | Phù hợp với các quy định về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. |
| 2 | Độ rộng kênh tối thiểu | 20MHz |
| 3 | Khoảng cách kênh tối thiểu | 10MHz |
| 4 | Khoảng cách thu phát từ thiết bị trên tuyến đến trạm gốc | ≥ 20km |
| 5 | Khoảng cách thu phát giữa 2 trạm gốc | ≥ 30km |
| 6 | Tốc độ truyền từ thiết bị trên tuyến đến trạm gốc | ≥ 04 Mbps |
| 7 | Tốc độ truyền giữa 2 trạm gốc | ≥100 Mbps |
| 8 | Đèn hiển thị mức song thu phát | Có đèn LED hiển thị |
| 9 | Khả năng kết nối | Tự động kết nối với trạm gốc |
| 10 | Giao thức truyền dẫn | IP |
| 11 | Nguồn điện | AC:220V±20V; 50Hz |