CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ THẢO

QCVN 05:2026/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ,

AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

National Technical Regulation on Road Traffic Security,

Order, and Safety Monitoring System

Xuất bản lần 2

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu ..............................................................................................4

1. Quy định chung	5

1.1. Phạm vi điều chỉnh	5

1.2. Đối tượng áp dụng	5

1.3. Giải thích từ ngữ	5

1.4. Các từ viết tắt	6

2. Quy định về kỹ thuật	7

2.1. Mô hình kết nối	7

2.2. Thiết bị giám sát giao thông 	7

2.3. Hệ thống truyền dẫn.	14

2.4. Thiết bị tại trung tâm giám sát giao thông	16

2.5. Thiết bị tại cụm máy chủ vùng	22

2.6. Phần mềm hệ thống giám sát giao thông	28

3. Quy định về quản lý	33

4. Tổ chức thực hiện	35

Lời nói đầu

QCVN 05:2026/BCA do Cục Cảnh sát giao thông biên soạn, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo Thông tư số ….../2026/TT-BCA ngày…tháng…năm 2026.

- QCVN 05:2026/BCA thay thế QCVN 05:2024/BCA.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ,

AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

National Technical Regulation on Road Traffic Security,

Order, and Safety Monitoring System

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị, phần mềm của hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết bị, phần mềm, cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động của hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sau đây viết tắt là hệ thống giám sát giao thông)

Là hệ thống thiết bị, phần mềm được lắp đặt tại trung tâm giám sát giao thông và các thiết bị lắp đặt tại các điểm trên tuyến đường có kết nối về trung tâm giám sát giao thông; hệ thống giám sát giao thông gồm các thành phần chính: thiết bị giám sát giao thông, thiết bị hỗ trợ hệ thống giám sát giao thông, thiết bị đặt tại trung tâm giám sát giao thông và phần mềm hệ thống giám sát giao thông.

1.3.2. Thiết bị giám sát giao thông

Là thiết bị đo tốc độ có ghi hình, thiết bị camera giao thông có khả năng quan sát, ghi nhận hình ảnh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

1.3.3. Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông (sau đây viết tắt là trung tâm giám sát giao thông)

Là nơi quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu hệ thống giám sát giao thông; các thiết bị của hệ thống giám sát đặt tại trung tâm giám sát giao thông gồm các thiết bị chính: máy chủ xử lý của hệ thống giám sát giao thông, bộ lưu trữ, máy tính trạm, thiết bị tường lửa, thiết bị chuyển mạch lõi của trung tâm giám sát giao thông, bộ lưu điện cho máy chủ và máy trạm, thiết bị chống sét đường điện nguồn tại trung tâm giám sát giao thông, màn hình hiển thị và các thiết bị phụ trợ khác.

1.3.4. Cụm máy chủ vùng

Là hạ tầng kỹ thuật quản lý lưu trữ, xử lý phân tích dữ liệu đặt tại Công an cấp xã hoặc các Đội, Trạm trên tuyến để gom dữ liệu camera; việc bố trí cụm máy chủ vùng phụ thuộc số lượng, vị trí lắp đặt camera, băng thông đường truyền, năng lực hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống giám sát giao thông và vị trí bố trí cụm máy chủ vùng; cụm máy chủ vùng gồm máy chủ xử lý của cụm máy chủ vùng, thiết bị lưu trữ, bộ lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tường lửa, thiết bị chuyển mạch, hạ tầng vỏ trạm.

1.3.5. Phần mềm hệ thống giám sát giao thông

Là các ứng dụng có chức năng quản lý thiết bị, hiển thị hình ảnh, lưu trữ, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống giám sát giao thông được triển khai tại cụm máy chủ vùng và trung tâm giám sát giao thông.

1.3.6. Hệ thống truyền dẫn

Là thiết bị truyền dẫn và đường truyền phục vụ cho việc gửi, nhận dữ liệu của hệ thống giám sát giao thông.

1.3.7. Thiết bị trung gian

Thiết bị điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị giám sát giao thông, thực hiện phân tích, xử lý và gửi kết quả về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông.

1.4. Các từ viết tắt

| Ký hiệu | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| AI | Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo |
| Core Switch | Core Switch | Thiết bị chuyển mạch lõi |
| DAS | Direct Attach Storage | Thiết bị lưu trữ dữ liệu qua các thiết bị gắn trực tiếp |
| LB | Load Balancer | Thiết bị cân bằng tải |
| NAS | Network Attached Storage | Thiết bị lưu trữ dữ liệu vào thiết bị lưu trữ thông qua mạng IP |
| PTZ | Pan Tilt Zoom | Chức năng quay quét, thu phóng ống kính |
| SAN | Storage Area Network | Thiết bị lưu trữ dữ liệu qua mạng lưu trữ chuyên dụng riêng |
| SATA | Serial Advanced Technology Attachment | Loại chuẩn giao tiếp ổ cứng |
| SAS | Serial Attached SCSI | Loại chuẩn giao tiếp ổ cứng |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | Hệ thống nguồn cung cấp liên tục hay bộ lưu trữ điện dự phòng |
| VLAN | Virtual local Area Network | Mạng nội bộ ảo |

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Mô hình kết nối

Trung tâm dữ liệu, quản lý,

giám sát, xử lý vi phạm

và điều hành giao thông

Cụm máy chủ vùng

Cụm máy chủ vùng

Thiết bị, phần mềm của Hệ thống giám sát đặt tại trung tâm

Thiết bị trung gian

Thiết bị trung gian

Thiết bị giám sát giao thông

Thiết bị giám sát giao thông

Thiết bị giám sát giao thông

Thiết bị giám sát giao thông

Hình 1- Hệ thống giám sát giao thông

2.1.1. Trung tâm giám sát giao thông tiếp nhận dữ liệu đã được xử lý từ cụm máy chủ vùng hoặc từ thiết bị giám sát giao thông để tổng hợp, phân tích, xử lý đối với luồng dữ liệu camera chưa được xử lý; kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2.1.2. Cụm máy chủ vùng tiếp nhận dữ liệu thông tin hình ảnh, video từ thiết bị giám sát giao thông để lưu trữ, xử lý phân tích dữ liệu trước khi truyền về trung tâm hệ thống giám sát.

2.1.3. Thiết bị trung gian phân tích, xử lý dữ liệu camera ghi nhận được truyền dữ liệu về cụm máy chủ vùng.

2.1.4. Thiết bị giám sát giao thông ghi nhận dữ liệu hình ảnh tự động phân tích, xử lý kết nối với cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông để truyền dữ liệu, thông tin hình ảnh, video về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2.2. Thiết bị giám sát giao thông

2.2.1. Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình

2.2.1.1. Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình sử dụng công nghệ cảm biến laser

2.2.1.1.1. Tính năng hoạt động: tự động ghi nhận hình ảnh và sử dụng cảm biến laser để ghi nhận tốc độ của các loại phương tiện. Dữ liệu truyền về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông bao gồm: ảnh chụp phương tiện có biển số xe, dữ liệu về tốc độ, địa điểm, thời gian, dữ liệu nhận dạng biển số xe; có khả năng lưu trữ dữ liệu tại biên, tự động truyền dữ liệu về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông trong trường hợp mất kết nối và có kết nối trở lại.

2.2.1.1.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 1.

Bảng 1 - Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình

sử dụng công nghệ cảm biến laser

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ xử lý hình ảnh | Tích hợp trên thiết bị |
| 2 | Phạm vi đo tốc độ | Đo được tốc độ phương tiện chạy từ 10 km/h đến 180 km/h Sai số cho phép tối đa ± 3 km/h |
| 3 | Đơn vị đo | Km/h |
| 4 | Chế độ đo | Cố định, ngược chiều, xuôi chiều, cả ban ngày và ban đêm |
| 5 | Công nghệ đo | Laser |
| 6 | Bước sóng | ≥ 900 nm |
| 7 | Độ an toàn cho mắt | Cấp I |
| 8 | Nhận dạng biển số | Khả năng nhận dạng biển số phương tiện chính xác ≥ 93% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm |
| 9 | Độ phân giải hình ảnh | ≥ 4 Megapixel |
| 10 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (IRIS) | Có |
| 11 | Chức năng kiểm soát độ lợi sáng (Gain Control) | Có |
| 12 | Chức năng tự động cân bằng ánh sáng trắng (White Balance) | Có |
| 13 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Có |
| 14 | Đèn trợ sáng | Có trang bị đèn trợ sáng hồng ngoại, có tầm chiếu hiệu quả ≥ 50m. Có thể trang bị thêm đèn trợ sáng ánh sáng trắng. Đèn trợ sáng tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng đèn lắp đặt riêng có kết nối với thiết bị |
| 15 | Khả năng lưu trữ tại biên | ≥ 32GB |
| 16 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống |
| 17 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 18 | Chuẩn chống bụi và nước | IP66 hoặc cao hơn |
| 19 | Chuẩn chống va đập | IK08 hoặc cao hơn |
| 20 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

2.2.1.2. Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình sử dụng công nghệ cảm biến radar

2.2.1.2.1. Tính năng hoạt động: tự động ghi nhận hình ảnh và sử dụng cảm biến radar để ghi nhận tốc độ của các loại phương tiện. Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát giao thông bao gồm: ảnh chụp phương tiện có biển số xe, dữ liệu về tốc độ, địa điểm, thời gian, dữ liệu nhận dạng biển số; có khả năng lưu trữ dữ liệu tại biên, tự động truyền dữ liệu về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông trong trường hợp mất kết nối và có kết nối trở lại.

2.2.1.2.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 2.

Bảng 2 - Thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình

sử dụng công nghệ cảm biến radar

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ xử lý hình ảnh | Tích hợp trên thiết bị |
| 2 | Phạm vi đo tốc độ | Đo được tốc độ phương tiện chạy từ 20 km/h đến 180 km/h Sai số cho phép tối đa ± 3 km/h |
| 3 | Đơn vị đo | Km/h |
| 4 | Chế độ đo | Cố định, ngược chiều, xuôi chiều, cả ban ngày và ban đêm |
| 5 | Công nghệ đo | Radar, có khả năng bám sát đa mục tiêu |
| 6 | Khả năng giám sát | ≥ 2 làn |
| 7 | Ảnh hưởng bởi hiệu ứng góc cosin | Không |
| 8 | Nhận dạng biển số | Khả năng nhận dạng biển số phương tiện chính xác ≥ 93% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm |
| 9 | Độ phân giải hình ảnh | ≥ 4 Megapixel |
| 10 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (IRIS) | Có |
| 11 | Chức năng kiểm soát độ lợi sáng (Gain Control) | Có |
| 12 | Chức năng tự động cân bằng ánh sáng trắng (White Balance) | Có |
| 13 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Có |
| 14 | Đèn trợ sáng | Có trang bị đèn trợ sáng hồng ngoại, có tầm chiếu hiệu quả ≥ 50m. Có thể trang bị thêm đèn trợ sáng ánh sáng trắng. Đèn trợ sáng tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng đèn lắp đặt riêng có kết nối với thiết bị. |
| 15 | Khả năng lưu trữ tại biên | ≥ 32GB |
| 16 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống |
| 17 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 18 | Chuẩn chống bụi và nước | IP66 hoặc cao hơn |
| 19 | Chuẩn chống va đập | IK08 hoặc cao hơn |
| 20 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

2.2.2. Thiết bị Camera giao thông

2.2.2.1. Camera quan sát giao thông

2.2.2.1.1. Tính năng hoạt động: quan sát tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dữ liệu truyền về trung tâm giám sát giao thông bao gồm: hình ảnh trực tuyến từ camera; có khả năng lưu trữ dữ liệu tại biên, tự động truyền dữ liệu về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông trong trường hợp mất kết nối và có kết nối trở lại.

2.2.2.1.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 3.

Bảng 3 - Camera quan sát giao thông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hình ảnh | - Độ phân giải ≥ 4 Megapixel - Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
| 2 | Khả năng thu phóng (Đối với camera PTZ) | Phóng đại hình ảnh quang học ≥ 30 lần, tự động lấy nét |
| 3 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (IRIS) | Có |
| 4 | Chức năng kiểm soát độ lợi sáng (Gain Control) | Có |
| 5 | Chức năng cân bằng ánh sáng trắng (White Balance) | Có |
| 6 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Có |
| 7 | Chế độ ghi hình | Chất lượng hình ảnh ghi ≥1920x1080, tốc độ khung hình ≥ 25 fps, hỗ trợ các chuẩn nén: H.265, H.264 hoặc cao hơn |
| 8 | Đèn trợ sáng | Có trang bị đèn trợ sáng hồng ngoại, có tầm chiếu hiệu quả ≥ 50m. Có thể trang bị thêm đèn trợ sáng ánh sáng trắng. Đèn trợ sáng tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng đèn lắp đặt riêng có kết nối với thiết bị. |
| 9 | Khả năng lưu trữ tại biên | ≥ 32GB |
| 10 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF profile G, S, T, M |
| 11 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 12 | Chuẩn chống bụi và nước | IP66 hoặc cao hơn |
| 13 | Chuẩn chống va đập | IK08 hoặc cao hơn |
| 14 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

2.2.2.2. Camera giám sát giao thông

2.2.2.2.1. Tính năng hoạt động: nhận diện biển số, nhận diện phương tiện (loại xe, màu xe, nhãn hiệu); phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dữ liệu truyền về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông bao gồm: ảnh, video, địa điểm, thời gian, hành vi vi phạm, dữ liệu nhận dạng biển số, dữ liệu phương tiện; video ghi nhận hành vi vi phạm đảm bảo xác định được thời điểm trước, trong và sau khi vi phạm xảy ra; có khả năng lưu trữ dữ liệu tại biên, tự động truyền dữ liệu về cụm máy chủ vùng hoặc trung tâm giám sát giao thông trong trường hợp mất kết nối và có kết nối trở lại.

2.2.2.2.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 4.

Bảng 4 - Camera giám sát giao thông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ xử lý AI | Tích hợp trên thiết bị hoặc phần mềm xử lý AI kèm theo. |
| 2 | Hình ảnh | - Độ phân giải ≥ 4 Megapixel - Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
| 3 | Tốc độ màn trập | ≤ 1/1980 giây |
| 4 | Nhận dạng biển số | Khả năng nhận dạng biển số phương tiện chính xác ≥ 93% vào ban ngày, ≥ 80% vào ban đêm |
| 5 | Chức năng hiệu chỉnh ánh sáng (IRIS) | Có |
| 6 | Chức năng kiểm soát độ lợi sáng (Gain Control) | Có |
| 7 | Chức năng cân bằng ánh sáng trắng (White Balance) | Có |
| 8 | Chức năng bù ánh sáng ngược (Backlight Compensation) | Có |
| 9 | Đèn trợ sáng | Có trang bị đèn trợ sáng hồng ngoại, có tầm chiếu hiệu quả ≥ 50m. Có thể trang bị thêm đèn trợ sáng ánh sáng trắng. Đèn trợ sáng tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng đèn lắp đặt riêng có kết nối với thiết bị. |
| 10 | Chuẩn nén | Hỗ trợ các chuẩn: H.264, H.265 hoặc cao hơn |
| 11 | Khả năng lưu trữ tại biên | ≥ 32GB |
| 12 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF profile G, S, T, M |
| 13 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 14 | Chuẩn chống bụi và nước | IP66 hoặc cao hơn |
| 15 | Chuẩn chống va đập | IK08 hoặc cao hơn |
| 16 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đối nguồn kèm theo |

2.2.2.3. Thiết bị trung gian

2.2.2.3.1. Tính năng hoạt động: tiếp nhận dữ liệu từ camera để phân tích xử lý; có đầy đủ các tính năng được quy định tại mục 2.2.2.2.1.

2.2.2.3.2.Trường hợp camera giám sát giao thông không tự động phân tích, xử lý dữ liệu, thì sử dụng thiết bị trung gian để phân tích, xử lý dữ liệu và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 5.

Bảng 5 - Thiết bị trung gian

| TTT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm | Có bản quyền; có khả năng phân tích, phát hiện tối thiểu một trong các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Bảng 29. Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát: ảnh và video rõ nét về phương tiện, biển số; địa điểm, thời gian, hành vi vi phạm, dữ liệu nhận dạng biển số; video ghi nhận hành vi vi phạm đảm bảo xác định được thời điểm trước, trong và sau khi vi phạm xảy ra |
| 2 | Nhận dạng biển số | Khả năng nhận dạng biển số chính xác ≥ 93 % vào ban ngày, ≥ 80 % vào ban đêm |
| 3 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống |
| 4 | Khả năng phân quyền truy cập | Có |
| 5 | Khả năng đồng bộ dữ liệu | Tự động đồng bộ dữ liệu với trung tâm khi có kết nối |
| 6 | Cổng kết nối RJ45 (10/100/1 000 Mbps) | ≥ 1 |
| 7 | Chuẩn nén | H.265, H.264 hoặc cao hơn |
| 8 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 9 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 V AC, 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

2.2.2.4. Camera đo đếm lưu lượng phương tiện

2.2.2.4.1. Tính năng hoạt động: đo đếm lưu lượng phương tiện phục vụ cho công tác phân luồng giao thông; có khả năng lưu trữ dữ liệu tại biên, tự động truyền dữ liệu về trung tâm giám sát giao thông trong trường hợp mất kết nối và có kết nối trở lại.

2.2.2.4.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 6.

Bảng 6 - Camera đo đếm lưu lượng phương tiện

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ xử lý hình ảnh | Tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng phần mềm xử lý ảnh kèm theo |
| 2 | Hình ảnh (Không áp dụng với camera nhiệt) | - Độ phân giải ≥ 4 Megapixel - Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
| 3 | Số làn hỗ trợ | ≥ 02 làn |
| 4 | Khả năng lưu trữ tại biên | ≥ 32GB |
| 5 | Khả năng kết nối | Tương thích với các thiết bị truyền dẫn của hệ thống; hỗ trợ tiêu chuẩn giao tiếp ONVIF profile G,S,T, M |
| 6 | Đèn hồng ngoại (Không áp dụng với camera nhiệt) | Tích hợp trên thiết bị hoặc sử dụng đèn hồng ngoại lắp đặt riêng, tầm chiếu hồng ngoại ≥ 50m |
| 7 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến +50 °C - Độ ẩm tương đối: đến 95% - Rung động ngẫu nhiên: 10 Hz – 150 Hz, 7 m/s2, 1 m2/s3, −3 dB/octave |
| 8 | Chuẩn chống bụi và nước | IP66 hoặc cao hơn |
| 9 | Chuẩn chống va đập | IK08 hoặc cao hơn |
| 10 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60 Hz hoặc nguồn điện khác có thiết bị đổi nguồn kèm theo |

2.2.2.5. An toàn thông tin

2.2.2.5.1. Tuân thủ yêu cầu về an toàn thông tin đối với camera sử dụng giao thức internet theo QCVN 135:2024/BTTTT..

2.2.2.5.2. Tuân thủ các quy định về an ninh mạng đối với hệ thống camera giám sát an ninh do Bộ Công an quy định.

2.3. Hệ thống truyền dẫn

2.3.1. Truyền dẫn hữu tuyến

Ưu tiên sử dụng đường truyền cáp quang băng thông rộng của Bộ Công an; tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 7.

Bảng 7 - Truyền dẫn hữu tuyến

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Băng thông đường truyền từ cụm máy chủ vùng về Trung tâm giám sát | ≥ 1 Gbps |
| 2 | Băng thông đường truyền giữa các trung tâm giám sát giao thông | ≥ 10Gbps |
| 3 | Giao thức truyền dẫn | Hỗ trợ giao thức IP |

2.3.2. Truyền dẫn vô tuyến

2.3.2.1. Đối với thiết bị thu phát tín hiệu vô tuyến tầm xa phải tuân thủ các quy định về quy hoạch và quy định quản lý tần số và các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 8.

2.3.2.2. Đối với đường truyền 4G, 5G hoặc cao hơn sử dụng gói tốc độ phù hợp với yêu cầu truyền dữ liệu; tùy theo đặc điểm của từng địa phương có thể sử dụng gói kết nối và nhà mạng khác nhau; phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật theo quy định.

Bảng 8 - Truyền dẫn vô tuyến

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dải tần số hoạt động | Phù hợp với các quy định về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia |
| 2 | Khoảng cách thu phát từ thiết bị trên tuyến đến trạm gốc | ≥ 10km |
| 3 | Khoảng cách thu phát giữa 2 trạm gốc | ≥ 30km |
| 4 | Tốc độ truyền từ thiết bị trên tuyến đến trạm gốc | ≥ 05 Mbps |
| 5 | Tốc độ truyền giữa 2 trạm gốc | ≥ 100 Mbps |
| 6 | Đèn hiển thị mức sóng thu phát | Có đèn LED hiển thị |
| 7 | Khả năng kết nối | Tự động kết nối với trạm gốc |
| 8 | Giao thức truyền dẫn | Hỗ trợ giao thức IP |
| 9 | Nguồn điện | Hỗ trợ nguồn điện 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

2.3.3. Thiết bị chống sét đường tín hiệu cho camera

2.3.3.1. Tính năng hoạt động: đảm bảo an toàn đường tín hiệu cho thiết bị.

2.3.3.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 9.

Bảng 9 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu cho camera

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cổng tín hiệu vào RJ45 | ≥ 1 |
| 2 | Cổng tín hiệu ra RJ45 | ≥ 1 |
| 3 | Dòng bảo vệ bình thường (tại 8µs) | ≥ 3 kA |
| 4 | Dòng bảo vệ cực đại (tại 8µs) | ≥ 5 kA |
| 5 | Tốc độ truyền | ≥ 1 Gbps |

2.4. Thiết bị tại trung tâm giám sát giao thông

2.4.1. Máy chủ xử lý của hệ thống giám sát giao thông

2.4.1.1. Tính năng hoạt động: cài đặt các phần mềm xử lý, quản trị, API phục vụ kết nối, chia sẻ của hệ thống giám sát giao thông.

2.4.1.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 10.

Bảng 10 - Máy chủ xử lý của hệ thống giám sát giao thông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | - Tối thiểu 01 bộ xử lý 2.0 GHz, 16 core hoặc cao hơn; phù hợp với giải pháp phần mềm của hệ thống giám sát giao thông |
| 2 | Bộ nhớ RAM | ≥ 64 GB ≥ 04 khe cắm RAM |
| 3 | Ổ cứng | Dung lượng ≥ 600Gb chuẩn SAS hoặc chuẩn cao hơn |
| 4 | Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 | Có |
| 5 | Cổng mạng | ≥ 02 cổng Ethernet 1Gb/10GbE; có cổng quản trị Out of band |
| 6 | Hệ điều hành | Hệ điều hành có bản quyền hoặc tương đương |
| 7 | Card đồ họa | GPU đáp ứng yêu cầu về phân tích hình ảnh theo số lượng camera được lắp đặt |
| 8 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 9 | Nguồn điện | - Số lượng bộ nguồn ≥ 02 - 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm - Bộ nguồn có hỗ trợ chế độ chạy dự phòng và có thể tháo lắp trong quá trình vận hành |

2.4.2. Bộ lưu trữ dữ liệu

2.4.2.1. Tính năng hoạt động: lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát giao thông.

2.4.2.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 11.1, Bảng 11.2.

Bảng 11.1 - Thiết bị lưu trữ NAS

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nhớ RAM | ≥ 8 GB |
| 2 | Khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ | Có |
| 3 | Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 | Có |
| 4 | Cổng ngoài | Hỗ trợ USB; ≥ 02 cổng RJ45 1 GbE hoặc cao hơn |
| 5 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 6 | Nguồn điện | 220 VAC 50/60 Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

Bảng 11.2 - Thiết bị lưu trữ SAN

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nhớ RAM | ≥ 8GB |
| 2 | Khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ | Có |
| 3 | Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10 | Có |
| 4 | Cổng kết nối | ≥ 02 cổng FC 16 Gb hoặc cao hơn |
| 5 | Môi trường làm việc | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 6 | Nguồn điện | - 220 VAC 50/60 Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm - Hỗ trợ chế độ chạy dự phòng |

2.4.3. Máy tính trạm

2.4.3.1. Tính năng hoạt động: phân tích, xử lý, hiển thị và khai thác dữ liệu vi phạm.

2.4.3.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 12.

Bảng 12 – Máy tính trạm

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | Tối thiểu 01 bộ xử lý 2.0.GHz, 6 Core hoặc cao hơn; phù hợp với giải pháp phần mềm của hệ thống giám sát giao thông |
| 2 | Bộ nhớ RAM | ≥ 8GB |
| 3 | Dung lượng ổ cứng | ≥ 500 GB |
| 4 | Giao tiếp mạng | Hỗ trợ cổng mạng tốc độ 10/100/1000Mbps |
| 5 | Card đồ họa | Theo nhu cầu thực tế |
| 6 | Hệ điều hành | Có bản quyền |
| 7 | Các cổng giao tiếp | USB/VGA/HDMI |
| 8 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 9 | Nguồn điện | 220 VAC 50Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

2.4.4. Thiết bị tường lửa

2.4.4.1. Tính năng hoạt động: ngăn chặn các mối đe dọa từ mạng ngoại vi và bảo vệ dữ liệu, chống xâm nhập từ bên ngoài vào hệ thống.

2.4.4.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 13.

Bảng 13 - Thiết bị tường lửa

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cổng kết nối | Thiết bị phải hỗ trợ cổng tốc độ cao 10GbE hoặc tương đương, đảm bảo kết nối tương thích tới thiết bị chuyển mạch chức năng. Có dự phòng cho nhu cầu mở rộng, tính sẵn sàng cao. |
| 2 | Năng lực thiết bị | - Thông lượng phòng vệ mối đe dọa: ≥ 14 Gbps - Số kết nối đồng thời: ≥ 2.200.000 |
| 3 | Hỗ trợ tính năng | - Hỗ trợ kiểm soát truy cập và phân tách vùng mạng theo chức năng - Hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, phòng chống virus - Hỗ trợ khả năng tạo tường lửa ảo, logic hoặc tương đương. |
| 4 | Khả năng dự phòng và mở rộng | - Hỗ trợ tính năng dự phòng thiết bị, đáp ứng tính sẵn sàng cao. - Hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý theo nhu cầu tăng trưởng dịch vụ và lưu lượng mạng. |
| 5 | Quản trị và nhật ký | - Hỗ trợ quản trị tập trung, xác thực truy cập quản trị nhiều lớp, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin về cấp độ. - Hỗ trợ ghi nhật ký sự kiện phục vụ giám sát, lưu trữ và điều tra sự cố. - Cung cấp thống kê, báo cáo theo chuẩn syslog hoặc tương đương. |

2.4.5. Thiết bị lưu điện cho hệ thống máy chủ

2.4.5.1. Tính năng hoạt động: cung cấp điện năng trong một khoảng thời gian tương ứng với công suất thiết kế nhằm duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ không bị gián đoạn khi điện lưới gặp sự cố.

2.4.5.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 14.

Bảng 14 - Thiết bị lưu điện cho hệ thống máy chủ

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ | Sử dụng UPS ONLINE |
| 2 | Công suất | ≥ 120% công suất thiết bị bảo vệ |
| 3 | Điện áp đầu vào | 200 - 240VAC (1pha) hoặc 220 - 400VAC (3pha) hoặc rộng hơn Tần số 40 đến 60Hz |
| 4 | Điện áp đầu ra | Hỗ trợ 220 - 240VAC Tần số 50/60Hz |
| 5 | Thời gian duy trì hoạt động hệ thống khi mất điện | ≥ 30 phút |
| 6 | Chuẩn chống bụi và nước | IP20 hoặc cao hơn |
| 7 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 8 | Nguồn điện sử dụng | 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

2.4.6. Thiết bị lưu điện cho máy tính trạm

2.4.6.1. Tính năng hoạt động: cung cấp điện năng trong một khoảng thời gian tương ứng với công suất thiết kế nhằm duy trì hoạt động của máy tính trạm không bị gián đoạn khi điện lưới gặp sự cố.

2.4.6.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 15.

Bảng 15 - Thiết bị lưu điện cho máy tính trạm

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ | Sử dụng UPS OFFLINE với công nghệ Line interactive hoặc ONLINE |
| 2 | Công suất | ≥ 120% công suất thiết bị bảo vệ |
| 3 | Điện áp đầu vào | 160 - 240VAC Tần số 40 đến 60Hz |
| 4 | Điện áp đầu ra | Hỗ trợ 220 - 240VAC Tần số 50/60Hz |
| 5 | Cấp điện ngõ ra | ≥ 3 ổ cắm chuẩn IEC |
| 6 | Thời gian duy trì hoạt động hệ thống khi mất điện | ≥ 10 phút |
| 7 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |

2.4.7. Thiết bị chuyển mạch lõi tại trung tâm giám sát giao thông

2.4.7.1. Tính năng hoạt động: đảm nhiệm chức năng chuyển mạch, định tuyến luồng dữ liệu giữa các vùng chức năng trong trung tâm giám sát giao thông.

2.4.7.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 16.

Bảng 16 - Thiết bị chuyển mạch lõi tại trung tâm giám sát giao thông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cổng kết nối | Thiết bị phải hỗ trợ tối thiểu các cổng kết nối uplink, quản trị, đảm bảo khả năng kết nối đồng thời các vùng mạng chức năng theo thiết kế. Có dự phòng cho nhu cầu mở rộng, tính sẵn sàng cao. Hỗ trợ cổng tốc độ cao 10GbE hoặc cao hơn. |
| 2 | Năng lực thiết bị | - Cổng kết nối: ≥ 48 cổng, tốc độ 10 GbE hoặc cao hơn - Băng thông chuyển mạch: ≥ 3.8 Tbps - Tốc độ chuyển tiếp: ≥ 950 Mpps |
| 3 | Hỗ trợ tính năng | - Hỗ trợ các giao thức định tuyến tĩnh và động Static, RIP, OSPF … - Hỗ trợ tính năng QoS, Switching, Fabrics, VXLAN hoặc tương đương. - Hỗ trợ tối thiểu: IPv4, IPv6, Spanning tree, LACP |
| 4 | Khả năng dự phòng và mở rộng | - Hỗ trợ tính năng dự phòng thiết bị, đáp ứng tính sẵn sàng cao. - Hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý theo nhu cầu tăng trưởng dịch vụ và lưu lượng mạng. |
| 5 | Quản trị | - Hỗ trợ một trong các giao thức quản trị CLI, RMON, SNMP 3, SSH, Telnet |

2.4.8. Thiết bị chống sét đường điện nguồn tại trung tâm giám sát giao thông

2.4.8.1. Tính năng hoạt động: dùng để bảo vệ các thiết bị điện và hệ thống điện khỏi thiệt hại do sét.

2.4.8.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 17.

Bảng 17 - Thiết bị chống sét nguồn tại trung tâm giám sát giao thông

| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp hoạt động danh định | 220 ~ 240VAC |
| 2 | Dòng tải danh định | ≥ 32A |
| 3 | Chế độ bảo vệ đường dây và bảo vệ phụ tải | Có |
| 4 | Thời gian đáp ứng | ≤ 25ns |
| 5 | Dòng bảo vệ sơ cấp Dòng bảo vệ thứ cấp | ≥ 100kA 8/20µs ≥ 50kA 8/20µs |
| 6 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |

2.4.9. Màn hình hiển thị của trung tâm giám sát giao thông

2.4.9.1. Tính năng hoạt động: hiển thị trực tuyến tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên tuyến do các camera quan sát giao thông truyền về trung tâm giám sát giao thông.

2.4.9.2. Yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung quy định trong Bảng 18.

Bảng 18 - Màn hình hiển thị của trung tâm giám sát giao thông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích thước màn hình | Theo nhu cầu (phù hợp với diện tích Trung tâm và số lượng lắp đặt thiết bị giám sát giao thông) |
| 2 | Công nghệ màn hình | LCD hoặc LED |
| 3 | Tỉ lệ tương phản | ≥ 1.100:1 |
| 4 | Độ sáng | ≥ 500 cd/m2 |
| 5 | Cổng kết nối | Hỗ trợ HDMI/RJ45/USB |
| 6 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 7 | Nguồn cấp | 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

2.5. Các thiết bị tại cụm máy chủ vùng

2.5.1. Máy chủ xử lý của cụm máy chủ vùng

2.5.1.1. Tính năng hoạt động: xử lý thông tin từ các cụm camera địa phương và tổng hợp, gửi về Trung tâm giám sát

2.5.1.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 19.

Bảng 19 - Máy chủ xử lý của cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ vi xử lý | Tối thiểu 01 bộ xử lý 2.0 GHz, 16 core hoặc cao hơn; phù hợp với giải pháp phần mềm của hệ thống giám sát giao thông |
| 2 | Bộ nhớ RAM | ≥ 64 GB, khả năng mở rộng lên tới 1024 GB ≥ 04 khe cắm RAM |
| 3 | Ổ cứng | - Dung lượng ≥ 800GB SSD hoặc chuẩn cao hơn - Số lượng ≥ 02 |
| 4 | Hỗ trợ RAID 1/5/6/10 | Có |
| 5 | Cổng mạng | ≥ 02 cổng Ethernet 1Gb/10GbE; hỗ trợ cổng kết nối HBA FC; có cổng quản trị Out of band |
| 6 | Hệ điều hành | Hệ điều hành có bản quyền hoặc tương đương |
| 7 | Card đồ họa | GPU đáp ứng yêu cầu về phân tích hình ảnh theo số lượng camera được lắp đặt |
| 8 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 9 | Nguồn điện | - Số lượng bộ nguồn ≥ 02 - 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm - Bộ nguồn có hỗ trợ chế độ chạy dự phòng và có thể tháo lắp trong quá trình vận hành |

2.5.2. Bộ lưu trữ dữ liệu của cụm máy chủ vùng

2.5.2.1. Tính năng hoạt động: lưu trữ dữ liệu của cụm máy chủ vùng.

2.5.2.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 20.1, Bảng 20.2.

Bảng 20.1 - Thiết bị lưu trữ NAS của cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | Cung cấp bộ điều khiển, hỗ trợ tính sẵn sàng cao. |
| 2 | Khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ | - Có - Hỗ trợ đa dạng loại ổ cứng HDD, SSD - Dung lượng lưu trữ theo quy định của hệ thống, tối thiểu 60 ngày với dữ liệu camera - Dung lượng lưu trữ là khả dụng, tối thiểu chuẩn RAID-5 |
| 3 | Hỗ trợ RAID 1/5/6/10 | Có |
| 4 | Cổng kết nối | Hỗ trợ các loại cổng GbE, USB |
| 5 | Chức năng | - Hỗ trợ tính năng phân tầng dữ liệu, lưu trữ nhiều phiên bản cho tác vụ phục hồi, sao lưu đa vùng để đảm bảo an toàn và tính sẵn sàng - Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu S3 - Tính năng sẵn sàng cao (HA) |
| 6 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 7 | Nguồn điện | 220 VAC 50/60 Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

Bảng 20.2 - Thiết bị lưu trữ SAN của cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nhớ RAM | ≥ 8GB |
| 2 | Khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ | - Có - Hỗ trợ đa dạng loại ổ cứng HDD, SSD - Dung lượng lưu trữ theo quy định của hệ thống, tối thiểu 03 năm với dữ liệu camera phục vụ xử lý vi phạm giao thông và dữ liệu nghiệp vụ. - Dung lượng lưu trữ là khả dụng, tối thiểu chuẩn RAID-5 |
| 3 | Hỗ trợ RAID 1/5/6/10 | Có |
| 4 | Cổng kết nối | Hỗ trợ các loại cổng GbE, FC |
| 5 | Chức năng | - Hỗ trợ tính năng phân tầng dữ liệu, snapshot để đảm bảo an toàn và tính sẵn sàng - Hỗ trợ nhiều giao thức: Fibre Channel, iSCSI, FcoE - Tính năng sẵn sàng cao (HA) |
| 6 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 7 | Nguồn điện | - 220 VAC 50/60 Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm - Hỗ trợ chế độ chạy dự phòng |

2.5.3. Thiết bị tường lửa của cụm máy chủ vùng

2.5.3.1. Tính năng hoạt động: ngăn chặn các mối đe dọa từ mạng ngoại vi và bảo vệ dữ liệu, chống xâm nhập từ bên ngoài vào hệ thống cụm máy chủ vùng.

2.5.3.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 21.

Bảng 21 - Thiết bị tường lửa của cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cổng kết nối | - Thiết bị phải hỗ trợ cổng tốc độ cao 10GbE hoặc tương đương, đảm bảo kết nối tương thích tới thiết bị chuyển mạch chức năng. - Có dự phòng cho nhu cầu mở rộng, tính sẵn sàng cao. |
| 2 | Năng lực thiết bị | - Thông lượng phòng vệ mối đe dọa: ≥ 5 Gbps - Số kết nối đồng thời: ≥ 950.000 |
| 3 | Hỗ trợ tính năng | - Hỗ trợ kiểm soát truy cập và phân tách vùng mạng theo chức năng - Hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, phòng chống virus - Hỗ trợ khả năng tạo tường lửa ảo, logic hoặc tương đương. |
| 4 | Khả năng dự phòng và mở rộng | - Hỗ trợ tính năng dự phòng thiết bị, đáp ứng tính sẵn sàng cao. - Hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý theo nhu cầu tăng trưởng dịch vụ và lưu lượng mạng. |
| 5 | Quản trị và nhật ký | - Hỗ trợ quản trị tập trung, xác thực truy cập quản trị nhiều lớp, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin về cấp độ. - Hỗ trợ ghi nhật ký sự kiện phục vụ giám sát, lưu trữ và điều tra sự cố. - Cung cấp thống kê, báo cáo theo chuẩn syslog hoặc tương đương. |

2.5.4. Thiết bị lưu điện cho hệ thống máy chủ

2.5.4.1. Tính năng hoạt động: cung cấp điện năng trong một khoảng thời gian tương ứng với công suất thiết kế nhằm duy trì hoạt động của hệ thống máy chủ không bị gián đoạn khi điện lưới gặp sự cố.

2.5.4.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 22.

Bảng 22 - Thiết bị lưu điện cho cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghệ | Sử dụng UPS ONLINE |
| 2 | Công suất | ≥ 120% công suất thiết bị bảo vệ |
| 3 | Điện áp đầu vào | 200 - 240VAC (1pha) hoặc 220 - 400VAC (3pha) hoặc rộng hơn Tần số 40 đến 60Hz |
| 4 | Điện áp đầu ra | Hỗ trợ 220 - 240VAC Tần số 50/60Hz |
| 5 | Thời gian duy trì hoạt động hệ thống khi mất điện | ≥ 30 phút |
| 6 | Chuẩn chống bụi và nước | IP20 hoặc cao hơn |
| 7 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |
| 8 | Nguồn điện sử dụng | 220 VAC 50/60Hz hoặc có bộ chuyển đổi nguồn phù hợp đi kèm |

2.5.5. Thiết bị chuyển mạch tại cụm máy chủ vùng

2.5.5.1. Tính năng hoạt động: đảm nhiệm chức năng chuyển mạch, định tuyến luồng dữ liệu giữa các vùng chức năng trong cụm máy chủ vùng.

2.5.5.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 23.

Bảng 23 - Thiết bị chuyển mạch tại cụm máy chủ vùng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cổng kết nối | - Thiết bị phải hỗ trợ tối thiểu các cổng kết nối uplink, quản trị, đảm bảo khả năng kết nối đồng thời các vùng mạng chức năng theo thiết kế. Có dự phòng cho nhu cầu mở rộng, tính sẵn sàng cao. - Hỗ trợ cổng tốc độ cao 10GbE hoặc cao hơn. |
| 2 | Năng lực thiết bị | - Cổng kết nối: ≥ 24 cổng, tốc độ 10 GbE hoặc cao hơn - Băng thông chuyển mạch: ≥ 1.8 Tbps - Tốc độ chuyển tiếp: ≥ 600 Mpps |
| 3 | Hỗ trợ tính năng | - Hỗ trợ các giao thức định tuyến tĩnh và động Static, RIP, OSPF … - Hỗ trợ tính năng QoS, Switching, Fabrics, VXLAN hoặc tương đương. - Hỗ trợ tối thiểu: IPv4, IPv6, Spanning tree, LACP |
| 4 | Khả năng dự phòng và mở rộng | - Hỗ trợ tính năng dự phòng thiết bị, đáp ứng tính sẵn sàng cao. - Hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý theo nhu cầu tăng trưởng dịch vụ và lưu lượng mạng. |
| 5 | Quản trị | - Hỗ trợ một trong các giao thức quản trị CLI, RMON, SNMP 3, SSH, Telnet |

2.5.6. Thiết bị chống sét đường điện nguồn của cụm máy chủ vùng

2.5.6.1. Tính năng hoạt động: dùng để bảo vệ các thiết bị điện và hệ thống điện khỏi thiệt hại do sét.

2.5.6.2. Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 24.

Bảng 24 - Thiết bị chống sét nguồn tại cụm máy chủ vùng

| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp hoạt động danh định | 220 ~ 240VAC |
| 2 | Dòng tải danh định | ≥ 32A |
| 3 | Chế độ bảo vệ đường dây và bảo vệ phụ tải | Có |
| 4 | Thời gian đáp ứng | ≤ 25ns |
| 5 | Dòng bảo vệ sơ cấp Dòng bảo vệ thứ cấp | ≥ 100kA 8/20µs ≥ 50kA 8/20µs |
| 6 | Điều kiện vận hành tối thiểu | - Nhiệt độ môi trường: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm tương đối: đến 80% |

2.6. Phần mềm hệ thống giám sát giao thông

2.6.1. Phần mềm Quản lý camera tập trung

2.6.1.1 Giao diện, ngôn ngữ tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 25

Bảng 25 – Giao diện, ngôn ngữ Phần mềm Quản lý camera tập trung

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngôn ngữ | Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt |
| 2 | Giao diện | Các chức năng dễ thao tác, sử dụng cho người dùng |
| 3 | Hiển thị | Hỗ trợ hiển thị biểu đồ, bản đồ, hình ảnh, video. |
| 4 | Chế độ hiển thị | Hỗ trợ chế độ nền tối phục vụ vận hành ca đêm. |
| 5 | Tùy biến | Cho phép tùy biến bố cục hiển thị theo vai trò người dùng. |

2.6.2.2. Chức năng phần mềm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 26

Bảng 26 – Chức năng Phần mềm Quản lý camera tập trung

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiển thị và Trích xuất video | - Hiển thị trực tuyến tất cả camera giám sát giao thông. Hỗ trợ xem đa màn hình (1/4/9/16/32/64), xem theo tuyến, nhóm camera. - Tìm kiếm, xem lại và trích xuất video theo thời gian, theo tuyến, nhóm camera. |
| 2 | Lưu trữ video | Lưu trữ video trên hệ thống lưu trữ tập trung NVR/VMS hoặc trên hệ thống triển khai tại chỗ (On-premise). |
| 3 | Quản lý thiết bị từ xa | Thiết lập vùng giám sát (ROI), tham số AI, vị trí camera. Điều khiển camera. Kết nối ngắt kết nối |
| 4 | Quản lý danh mục /phân quyền | Quản lý danh mục hành vi vi phạm, vị trí camera, đơn vị vận hành; quản lý tài khoản, phân quyền (RBAC); quản lý danh sách, trạng thái thiết bị. |
| 5 | Quản lý lịch sử truy cập /thao tác | Ghi nhận toàn bộ thao tác người dùng, xuất nhật ký. Theo dõi thay đổi cấu hình, thêm/sửa/xóa dữ liệu. Ghi nhận Log bảo mật (login thất bại, thay đổi quyền). |
| 6 | Báo cáo thống kê | Thống kê tình trạng thiết bị; xuất báo cáo (Excel/PDF). |
| 7 | Hỗ trợ kết nối (Luồng hình ảnh) | Hỗ trợ API Playback video; hỗ trợ chia sẻ, kết nối camera cho hệ thống khác qua chuẩn ONVIF profile G, S, T. Cho phép các hệ thống khác xem, truy xuất camera. |
| 8 | Có khả năng đồng bộ Profile M | Hỗ trợ chuẩn ONVIF Profile M để đồng bộ các siêu dữ liệu phân tích AI (metadata) từ camera/thiết bị trung gian |
| 9 | Lưu trữ ngoài | Hỗ trợ kết nối các thiết bị lưu trữ ngoài NAS/SAN, hệ thống lưu trữ tập trung NVR/VMS. Đảm bảo tốc độ đọc/ghi khi trích xuất vi phạm. |
| 10 | Cảnh báo tình trạng thiết bị | Tích hợp hệ thống cảnh báo tình trạng hoạt động: camera offline, sai lệch thời gian, dung lượng lưu trữ sắp đầy. |
| 11 | API đồng bộ dữ liệu cảnh báo vi phạm | Có API đồng bộ dữ liệu cảnh báo vi phạm với các thông tin tối thiểu: thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, loại phương tiện vi phạm, hình ảnh và video ghi nhận hành vi vi phạm, biển số phương tiện vi phạm, màu biển, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện vi phạm, địa điểm xử lý vi phạm, số điện thoại, đơn vị xử lý vi phạm. |
| 12 | API nhận dữ liệu từ các các cơ sở dữ liệu liên quan trật tự an toàn giao thông đường bộ | Có API tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu liên quan trật tự an toàn giao thông đường bộ để bổ sung, xác minh thông tin cho dữ liệu vi phạm. |
| 13 | Phân tích giao thông nâng cao | Hỗ trợ tích hợp phân tích giao thông nâng cao (Traffic AI Analytics): Phát hiện ùn tắc; đo mật độ, đếm phương tiện theo chiều đường. |
| 14 | Chuẩn dữ liệu mở/Tích hợp đa hệ thống | Cho phép kết nối dễ dàng với các hệ thống. |
| 15 | Bảo mật | Mã hoá dữ liệu lưu trữ và truyền tải. Kiểm soát truy cập theo vai trò người sử dụng. Phát hiện truy cập bất thường. |

2.6.2. Phần mềm phân tích hình ảnh

2.6.2.1 Giao diện, ngôn ngữ tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 27

Bảng 27 – Giao diện, ngôn ngữ phần mềm phân tích hình ảnh

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngôn ngữ | Hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh. |
| 2 | Giao diện | Trực quan, thân thiện. |
| 3 | Hiển thị | Hỗ trợ hiển thị nhiều lớp thông tin (multi-layer) gồm video gốc, vùng giám sát (ROI), khung bao (bounding box), thông tin mô tả hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra sau khi phân tích hình ảnh/video/dữ liệu (metadata AI), cảnh báo. |
| 4 | Tùy biến | Cho phép tùy biến bố cục hiển thị theo vai trò người dùng. |

2.6.2.2. Chức năng phần mềm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng 28

Bảng 28 – Chức năng phần mềm phân tích hình ảnh

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích | Nhận luồng video trực tuyến từ camera IP, NVR, VMS hoặc thiết bị Edge AI. Phân tích tự động phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hệ thống AI. Cho phép cấu hình vùng giám sát (ROI), đường ảo, vùng cấm. |
| 2 | Phân tích video lưu trữ | Nhập video từ hệ thống camera hoặc từ file tải lên. Cho phép chạy phân tích nhanh và phân tích đầy đủ. Xuất kết quả: Danh sách đối tượng, thuộc tính đối tượng, Metadata AI, xuất video tóm tắt đối tượng. |
| 3 | Tạo sự kiện thông minh và cảnh báo | Thiết lập các quy tắc AI (ví dụ: vượt đèn đỏ, sai làn, tập trung đông người, vật thể bị bỏ quên, xâm nhập trái phép). Gửi cảnh báo theo: Popup, Tin nhắn nội bộ, Email/SMS, gửi sự kiện lên trung tâm giám sát giao thông. Cảnh báo kèm: ảnh chụp, video ngắn, metadata AI, vị trí bản đồ. |
| 4 | Quản lý và đồng bộ Metadata AI | Tiếp nhận và đồng bộ metadata theo chuẩn ONVIF Profile M. |
| 5 | Tìm kiếm thông minh | Tìm kiếm đối tượng trong video quá khứ theo: Loại phương tiện, Màu xe, Biển số, màu biển. |
| 6 | Quản lý người dùng và phân quyền | Phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng (xem video/metadata, truy xuất camera, cấu hình AI, trích xuất dữ liệu). |
| 7 | Nhập/xuất dữ liệu và báo cáo | Xuất báo cáo (Danh sách sự kiện AI, thống kê lưu lượng giao thông, thống kê vi phạm). Trích xuất metadata AI sang: Excel, CSV, PDF, File JSON metadata. Tự động gửi báo cáo theo ngày/tuần/tháng. |
| 8 | Tích hợp bản đồ số | Hiển thị vị trí camera trên bản đồ. Thống kê mật độ phương tiện theo khu vực. |
| 9 | API chuẩn hóa | Hỗ trợ API chuẩn (OpenAPI 3.0) để: Gửi metadata AI/video/ảnh/sự kiện cảnh báo. Nhận danh sách cảnh báo từ TTDH/Đồng bộ danh sách đối tượng theo dõi. |
| 10 | Lưu trữ và bảo mật | Mã hóa dữ liệu truyền/nhận (TLS 1.2+). Phân tách dữ liệu AI và video. Lưu trữ theo nhiều cấp (nóng – ấm – lạnh). |
| 11 | Cảnh báo sức khỏe AI | Theo dõi độ chính xác mô hình. Cảnh báo khi: Camera lệch góc/che khuất. |
| 12 | Khả năng mở rộng | - Phân tán theo cụm GPU/CPU. - Hỗ trợ scaling hàng nghìn luồng video. - Phân cụm theo khu vực (multi-region). - Hỗ trợ mô hình: On-Premise |

Bảng 29 - Danh sách phần mềm phân tích hình ảnh nhận diện phương tiện và hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

| TT | Đối tượng nhận diện |
| --- | --- |
| I | Hành vi vi phạm |
|  | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
|  | Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
|  | Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định |
|  | Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định |
|  | Đi ngược chiều của đường một chiều; đi ngược chiều trên đường cao tốc |
|  | Đi ngược chiều của đường có biển “Cấm đi ngược chiều” |
|  | Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm |
|  | Dừng hoặc đỗ xe không đúng nơi quy định |
|  | Đi xe máy chở quá số người quy định |
|  | Dàn hàng ngang trên đường |
|  | Lùi xe trên đường một chiều; lùi xe trên đường cao tốc |
|  | Người đi bộ, điều khiển xe thô sơ, xe máy, xe đạp đi vào cao tốc |
|  | Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp |
|  | Điều khiển xe chạy ở phần lề đường của đường cao tốc (trừ trường hợp khẩn cấp) |
|  | Không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu |
|  | Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước; chuyển làn đường không đúng quy định (mỗi lần chỉ được chuyển sang một làn liền kề) |
|  | Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
|  | Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ |
|  | Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường một chiều, nơi có biển báo cấm quay đầu, trên đường cao tốc |
|  | Không tuân thủ quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; vào cao tốc từ đường nhánh phải có tín hiệu xi nhan |
|  | Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước |
| II | Phương tiện |
| 1 | Loại xe: Xe đạp, xe máy, xe con, xe tải, xe buýt, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát |
| 2 | Biển số |
| 3 | Nhãn hiệu |
| 4 | Màu biển |
| 5 | Màu xe |

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Thiết bị giám sát giao thông tại mục 2.2 trước khi đưa vào sử dụng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tương ứng tại Quy chuẩn này..

3.2. Các Thiết bị giám sát giao thông tại khoản 2.2 được  sản xuất trong nước phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây được viết tắt là Thông tư số 02/2017/TT- BKHCN).

3.3. Các Thiết bị giám sát giao thông tại khoản 2.2 khinhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

3.4. Công bố hợp quy

3.4.1. Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

3.4.2. Chứng nhận hợp quy

3.4.2.1. Việc chứng nhận hợp quy quy định tại Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

3.4.2.1.1 Đối với sản phẩm là hàng hóa nhập khẩu áp dụng Phương thức 1 hoặc Phương thức 7.

3.4.2.1.2 Đối với sản phẩm là hàng hóa sản xuất trong nước áp dụng Phương thức 5.

3.4.2.2. Thử nghiệm phục vụ chứng nhận phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 11/02/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3.5. Sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

3.6. Việc kiểm định thiết bị giám sát giao thông được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.7. Việc quản lý, vận hành hệ thống giám sát giao thông thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống giám giao thông.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết bị, phần mềm, cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động của hệ thống giám sát giao thông tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

4.2. Đối với hệ thống giám sát giao thông đang áp dụng theo QCVN 05:2024/BCA ban hành kèm theo Thông tư số 62/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an thì tiếp tục được sử dụng; khi đầu tư nâng cấp hệ thống thì áp dụng theo Quy chuẩn này.

4.3. Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến Quy chuẩn này cho tổ chức, cá nhân có liên quan;

4.4. Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quy chuẩn này;

4.5. Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản pháp luật viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.