| CỤC CÔNG NGHIỆP AN NINH BAN BIÊN SOẠN QCVN MM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2026 |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH

“QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SINH TRẮC HỌC MỐNG MẮT”

Căn cứ Quyết định số 4619/QĐ-BCA, ngày 05/6/2025 về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong đó có nhiệm vụ xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt”.

Căn cứ Điều 36 Thông tư số 44/2026/TT-BCA, ngày 25/08/2026 Cục Công nghiệp an ninh gửi văn bản lấy ý kiến Công an địa phương về nội dung Dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình Thông tư ban hành 02 QCVN nói trên. Ban Biên soạn tổng hợp, tiếp thu các nội dung góp ý như sau:

1. Tổng số Công an các đơn vị, địa phương được đề nghị cho ý kiến: 97 Công an các đơn vị, địa phương.

2. Kết quả cụ thể như sau:

- Các đơn vị, địa phương có ý kiến nhất trí: 52 đơn vị, địa phương.

- Các đơn vị, địa phương không có văn bản trả lời, tổng hợp nhất trí với Dự thảo Thông tư gồm: 33 đơn vị, địa phương.

- Các đơn vị, địa phương có văn bản tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư: 12 đơn vị, địa phương. Cục Công nghiệp an ninh tổng hợp, giải trình góp ý đối với Dự thảo Thông tư như sau:

| TT | Đơn vị | Nội dung góp ý | Ý kiến tiếp thu, giải trình nội dung góp ý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH | Tại Trang số 2, Tờ trình Báo cáo đồng chí Bộ trưởng, mục 2 Cơ sở thực tiễn tham gia như sau: đề nghị điều chỉnh bỏ cụm từ sinh trắc học khuôn mặt, vân tay do 02 loại sinh trắc này đã được triển khai thu thập vào CSDL Căn cước trước đó, không phải lần đầu tiên bổ sung theo Luật Căn cước 2023. | Tiếp thu: Đã bỏ cụm từ sinh trắc học khuôn mặt, vân tay. |
|  |  | Tại Tờ trình Báo cáo đồng chí Bộ trưởng: đề nghị rà soát bổ sung Luật Căn cước số 26/2023/QH15 vào cơ sở pháp lý/tài liệu viện dẫn phù hợp. Đồng thời rà soát Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, đã có hiệu lực từ 01/01/2026, vì cả hai QCVN đều chỉnh dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm. | Tiếp thu: Đã bổ sung 02 luật trên vào mục 1. Cơ sở chính trị, pháp lý. |
|  |  | Tại Thuyết minh QCVN MM4 trang 13 Phần giải trình về hệ điều hành của thiết bị mống mắt lại viện dẫn NIST SRE, nói tới “môi trường thu âm”, “driver âm thanh”, “PCM, WAV, AIFF” – đây là nội dung từ hồ sơ giọng nói, đề nghị kiểm tra lại. | Giai trình: Mục “4. Thông lệ và yêu cầu từ các tiêu chuẩn tham chiếu trong lĩnh vực sinh trắc học” là thông lệ yêu cầu chung bao gồm cả mống mắt và giọng nói, do vậy việc dẫn chứng thêm “NIST SRE Evaluation Protocols” là giao thức đánh giá nhận dạng người nói của NIST là phù hợp với đề mục, đây không phải nhắc đến một sinh trắc học giọng nói cụ thể do vậy, Ban Biên soạn đề nghị giữ nguyên nội dung này để làm rõ hơn những tham chiếu chung trong lĩnh vực sinh trắc học nhạy cảm yêu cầu chạy trên OS hỗ trợ cập nhật bảo mật bao gồm cả mống mắt và giọng nói. |
|  |  | Tại Dự thảo 02 QCVN Phần mục 5. Tổ chức thực hiện đề nghị làm rõ về thuật ngữ “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia”. | Tiếp thu: Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là cách diễn đạt đơn vị chung nhất quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia; theo Khoản 1 Điều 14 Luật Căn cước quy định Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an. Do phạm vi điều chỉnh của QCVN phục vụ Luật Căn cước, Ban Biên soạn xin sửa thành “Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu căn cước”. |
| 2 | BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ | Tại phần cơ sở pháp lý, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu thay thế nội dung “Thông tư số 27/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” bằng “Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật”, do nội dung Thông tư số 27/2020/TT-BKHCN như dự thảo là không đúng. | Tiếp thu: Ban Biên soạn xin điều chỉnh thành “Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật thay thế bằng Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật”. Do QCVN được xây dựng trước thời điểm Thông tư số 15/2026/TT-BCA nên có sự giao thoa giữa 02 Thông tư. |
| 3 | CỤC HỒ SƠ NGHIỆP VỤ | Về nội dung Thông tư, đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng vào Thông tư, các nội dung khác đưa vào Quy chuẩn kỹ thuật. | Giải trình: Ban Biên soạn đã rà soát đảm bảo nội dung Thông tư đúng quy định tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Do đây là Thông tư ban hành QCVN, đối tượng chính là QCVN nên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng nằm trong QCVN là phù hợp. |
|  |  | Tại bảng 1 – Chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị thu nhận ảnh mống mắt: bổ sung thêm tiêu chí về: khoảng cách thu nhận, điều kiện ánh sáng, khả năng kiểm tra chất lượng ảnh ngay tại thời điểm thu nhận, khả năng thu nhận đối với người đeo kính, kính áp tròng. | Giải trình: Bảng 1 – Chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị thu nhận ảnh mống mắt: đã đưa ra những tham số cơ bản nhất đảm bảo cho việc thực hiện QCVN được thuận lợi, các tham số khoảng cách thu nhận, điều kiện ánh sáng, khả năng kiểm tra chất lượng ảnh ngay tại thời điểm thu nhận, khả năng thu nhận đối với người đeo kính, kính áp tròng. Thuộc về quy trình nghiệp vụ của đơn vị thu mẫu do vậy đề nghị không đưa vào bảng này để tránh cho việc áp dụng máy móc trong quá trình triển khai thu mẫu mống mắt. |
|  |  | Tại mục 3, Quy định quản lý: đề nghị bổ sung cơ chế kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi lưu trữ vào CSDL nhằm đáp ứng việc khai thác, đối sánh và chia sẻ theo thẩm quyền. | Giải trình: Cơ chế kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi lưu trữ vào CSDL là quy trình nghiệp vụ của đơn vị thu mẫu mống mắt, đề nghị không đưa vào QCVN nội dung này. |
|  |  | Nghiên cứu bổ sung phụ lục quy định về chuẩn dữ liệu và trao đổi dữ liệu sinh trắc học mống mắt; lý do: để phục vụ việc kết nối, chia sẻ mà không phải chuyển đổi qua nhiều định dạng khác nhau, nếu không có quy chuẩn thì mỗi hệ thống có thể sử dụng một định dạng riêng gây phân mảnh, khó tích hợp, chia sẻ và hình thành CSDL tập trung. | Giải trình: Việc quy định cứng một chuẩn dữ liệu sẽ gây cản trở trọng quá trình nhập khẩu, mua sắm, chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt gây khó khăn trong quá trình triển khai. Thực tế tại các mục 2.5. Quy định lưu trữ 2.3. Định dạng ảnh mống mắt trong QCVN đã có những quy định cơ bản về dữ liệu sinh trắc học mống mắt do đó đề nghị không bổ sung phụ lục quy định về chuẩn dữ liệu và trao đổi dữ liệu sinh trắc học mống mắt. |
|  |  | Đề nghị quy định cụ thể chỉ số hiệu năng tối thiểu cho hệ thống: FAR (False Acceptance Rate) \le 10^{-6} và FRR (False Reject Rate) \le 10^{-2}, được đo lường và báo cáo định kỳ theo bộ dữ liệu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền công nhận. | Giải trình: QCVN chỉ nên quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu, thiết bị, phương pháp thu nhận và các điều kiện kỹ thuật có khả năng kiểm tra/đánh giá thống nhất; không nên ấn định trực tiếp FAR/FRR ở mức hiệu năng hệ thống. Hơn nữa, QCVN quy định các kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt, chứ không phải quy chuẩn đánh giá chất lượng của một hệ thống nhận dạng cụ thể. Do vậy, đề nghị không đưa quy định trên vào QCVN này. |
|  |  | Đề nghị quy định việc sử dụng thuật toán mã hóa IrisCode 2048 bit dựa trên phép biến đổi sóng con Gabor 2D và công nghệ camera hồng ngoại gần (NIR–Near-Infrared) để thu nhận mống mắt, áp dụng phép so khớp theo tiêu chí khoảng cách Hamming (Hamming Distance) với ngưỡng chấp nhận từ 0.32 đến 0.35. Đây là các thống số kỹ thuật đã được tiên phong bởi giáo sư John Daugman (Đại học Cambridge) và được công nhận rộng rãi trên thế giới. | Giải trình: Thuật toán IrisCode 2048 bit, biến đổi Gabor 2D và ngưỡng Hamming 0,32–0,35 là các tham số của một phương pháp nhận dạng cụ thể, không phải yêu cầu kỹ thuật mang tính trung lập công nghệ. Các tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu sinh trắc học mống mắt không bắt buộc sử dụng thuật toán hay ngưỡng so khớp cụ thể. Việc quy định cứng các tham số này có thể hạn chế khả năng áp dụng các thuật toán, công nghệ mới có hiệu năng tương đương hoặc cao hơn. |
|  |  | Đề nghị bổ sung yêu cầu về Liveness Detection (xác minh thực thể sống) đạt chuẩn iBeta Level 2 theo ISO/IEC 30107-3, kết hợp cả Active Liveness và ​Passive Liveness để phòng chống tấn công bằng ảnh in, video, mặt nạ 3D hoặc Deepfake. | Giải trình: Quy định Liveness Detection đạt iBeta Level 2 và đồng thời sử dụng Active/Passive Liveness là yêu cầu đối với giải pháp chống giả mạo cụ thể, phụ thuộc công nghệ và mục đích sử dụng. Đề nghị không đưa nội dung này vào QCVN để đảm bảo đúng với phạm vi áp dụng của QCVN. |
|  |  | Đề nghị bổ sung yêu cầu về hạ tầng dự phòng (backup) và kế hoạch phục hồi thảm họa (disaster recovery) đối với các hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu sinh trắc học, bảo đảm an toàn dữ liệu và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống. | Giải trình: Nội dung về hạ tầng dự phòng (backup), phục hồi thảm họa (disaster recovery) và duy trì hoạt động liên tục thuộc phạm vi quản trị, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống CNTT, không phải yêu cầu kỹ thuật đặc thù của công nghệ sinh trắc học mống mắt/giọng nói. Các yêu cầu này phụ thuộc vào kiến trúc, quy mô, mức độ quan trọng và mô hình triển khai của từng hệ thống nên không phù hợp để quy định thống nhất trong QCVN về sinh trắc học. Việc bổ sung có thể làm mở rộng phạm vi điều chỉnh và chồng chéo với các quy định, tiêu chuẩn về an toàn thông tin và quản trị hệ thống thông tin. QCVN chỉ tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của sinh trắc học, có khả năng đo kiểm, đánh giá sự phù hợp. |
|  |  | Đề nghị tham chiếu đến các văn bản pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng để đảm bảo tính xuyên suốt, đồng bộ. | Tiếp thu: Dự thảo QCVN đã được rà soát, bổ sung nội dung tham chiếu đến các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và các quy định có liên quan. QCVN không quy định lặp lại các nội dung đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, tránh chồng chéo và mở rộng phạm vi của Quy chuẩn. |
| 4 | CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP | Đề nghị H08 xây dựng 02 dự thảo Thông tư và chuẩn bị hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát đảm bảo hồ sơ đúng quy định tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. |
|  |  | Tại các dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và dự thảo Quy chuẩn đang viện dẫn một số văn bản đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung (ví dụ: Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật Căn cước số 26/2023/QH15...); vì vậy, đề nghị H08 rà soát để chỉnh lý cho phù hợp. | Tiếp thu: Thay thế bằng Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/7/2026. |
|  |  | Đề nghị H08 rà soát, chỉnh lý nội dung, hình thức 02 dự thảo Tờ trình bảo đảm đúng theo quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát 02 dự thảo Tờ trình bảo đảm đúng theo quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an. |
|  |  | Tại mục 1 Phần I dự thảo Tờ trình về cơ sở chính trị, pháp lý, khi dẫn chiếu các văn bản, đề nghị H08 thuyết minh, làm rõ những nội dung có liên quan để làm cơ sở xây dựng dự thảo Thông tư. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã thuyết minh, làm rõ những nội dung có liên quan để làm cơ sở xây dựng dự thảo Thông tư. |
|  |  | Đề nghị H08 rà soát, chỉnh lý hình thức, kỹ thuật trình bày 02 dự thảo Thông tư bảo đảm đúng theo quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát, chỉnh lý hình thức, kỹ thuật trình bày 02 dự thảo Thông tư bảo đảm đúng theo quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an. |
|  |  | Đề nghị H08 rà soát, lược bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại mục nơi nhận của 02 dự thảo Thông tư. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã lược bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại mục nơi nhận của 02 dự thảo Thông tư. |
|  |  | Đề nghị H08 rà soát, chỉnh lý hình thức 02 dự thảo Quy chuẩn bảo đảm đúng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát, chỉnh lý hình thức 02 dự thảo Quy chuẩn bảo đảm đúng quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. |
|  |  | Đề nghị H08 rà soát, chỉnh lý cụm từ “thành phố trực thuộc Trung ương” thành “thành phố” và lược bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại 02 dự thảo Quy chuẩn. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã chỉnh lý cụm từ “thành phố trực thuộc Trung ương” thành “thành phố” và lược bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại 02 dự thảo Quy chuẩn. |
| 5 | CỤC VIỄN THÔNG VÀ CƠ YẾU | Nghiên cứu xây dựng 01 Thông tư chung ban hành các quy chuẩn quốc gia về sinh trắc học (ADN, mống mắt, giọng nói, vân tay...) | Giải trình: Mặc dù đều thuộc lĩnh vực "sinh trắc học", nhưng ba loại dữ liệu có bản chất vật lý, phương thức thu nhận, xử lý, đặc trưng kỹ thuật và phương pháp đánh giá sự phù hợp hoàn toàn khác nhau. Việc ban hành chung một Thông tư sẽ gây rối trong quá trình triển khai thực tế sau này. Ban Biên soạn đề nghị ban hành riêng 03 Thông tư đối với 3 QCVN này. |
|  |  | Thay thế Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 thành Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 đã ban hành. | Tiếp thu: Đã thay thế Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 thành Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 đã ban hành. |
|  |  | Đề nghị chỉnh lý “Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương” cho phù hợp (hiện không còn quy định “thành phố trực thuộc Trung ương”). | Tiếp thu: Chỉnh lý “Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương” thành “Công an cấp tỉnh/thành phố) |
|  |  | Về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định ảnh màu và bit màu của ảnh mống mắt; xác định quy ước kích thước ảnh và pixel ảnh là kích thước tối thiểu. | Giải trình: Ban Biên soạn xin tiếp thu ý kiến về mặt kỹ thuật nhưng không bổ sung quy định bắt buộc “ảnh màu” và “bit màu”, cũng không quy định kích thước/pixel là mức tối thiểu, vì các yêu cầu này có thể làm quy chuẩn trở nên quá phụ thuộc vào công nghệ thu nhận cụ thể và hạn chế khả năng tương thích. |
| 6 | CỤC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ | Báo cáo Thuyết minh (trang 18): Bảng giải trình tiếp thu ghi “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2026, Nghị định... ngày 01/8/2007”. Nghị định 127/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 22/2026/NĐ-CP. Đề nghị H08 nghiên cứu, rà soát loại bỏ các căn cứ văn bản đã hết hiệu lực trong Báo cáo Thuyết minh. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát, cập nhật các căn cứ pháp lý trong Báo cáo Thuyết minh theo quy định hiện hành; loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực, trong đó có Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan; đồng thời cập nhật Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ và các căn cứ pháp lý hiện hành có liên quan. |
|  |  | Đề nghị H08 nghiên cứu bổ sung cụ thể quy định về Yêu cầu bảo mật, bảo vệ, truy vết dữ liệu tương đương quy định ở mục 2.1.5 trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sinh trắc học Giọng nói. | Giải trình: Đối với dự thảo QCVN Sinh trắc học mống mắt, các yêu cầu liên quan đến bảo mật, bảo vệ và quản lý, truy vết dữ liệu đã được quy định tại các nội dung có liên quan trong dự thảo, bảo đảm yêu cầu kiểm soát và an toàn đối với dữ liệu sinh trắc học. Việc bổ sung thêm một quy định riêng có nội dung tương tự sẽ trùng lặp yêu cầu, làm tăng dung lượng quy chuẩn nhưng không làm tăng thêm yêu cầu kiểm soát thực tế. Do đó, để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và tránh trùng lặp trong quy định kỹ thuật, Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo. |
|  |  | Đề nghị rà soát lại toàn bộ Mục 3 trong dự thảo QCVN và Thuyết minh để đồng bộ, thống nhất các mục, cụ thể: Tại Mục lục QCVN liệt kê Mục 3.2 là “Quy định về an ninh, an toàn thông tin”, Mục 3.3 là “Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với phần mềm thu nhận”. Tuy nhiên, tại Bảng giải trình tiếp thu (phần Báo cáo Thuyết minh, trang 20-21) lại ghi Mục 3.2 là “Phương pháp kiểm tra, đánh giá...”, Mục 3.3 là “Điều kiện sử dụng thiết bị...”, Mục 3.4 là “Quy định hoạt động chứng nhận sự phù hợp”. | Tiếp thu: Ban Biên soạn đã rà soát lại Mục 3 trong dự thảo QC và thuyết minh dự thảo QC đồng thời chỉnh sửa đồng bộ giữa 2 phần. |
| 7 | CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI | Về điều kiện chiếu sáng và kiểm soát đồng tử (Mục 2.4.4): Quy định đường kính đồng tử nằm trong khoảng 20% đến 70% đường kính mống mắt rất khó kiểm soát trong điều kiện ánh sáng tự nhiên tại phòng tiếp dân thông thường. Đề xuất bổ sung yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chụp mống mắt phải có phễu hoặc kính che chụp chuyên dụng (light-shielding hood) đi kèm để cách ly hoàn toàn mắt công dân với ánh sáng môi trường, tự động tiêu chuẩn hóa điều kiện giãn đồng tử. | Giải trình: Đề nghị không bổ sung yêu cầu thiết bị phải có phễu hoặc kính che chụp chuyên dụng, vì đây là một giải pháp thiết kế cụ thể, không phải yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đối với mọi hệ thống thu nhận mống mắt. QCVN quy định yêu cầu đối với chất lượng ảnh và điều kiện thu nhận, không áp đặt một cấu hình thiết bị cụ thể. |
|  |  | Về việc xử lý các trường hợp bệnh lý về mắt: Đề xuất bổ sung quy định rõ về tính năng phần mềm thu nhận mống mắt phải hỗ trợ chế độ “Thu nhận đơn mắt” (Single Eye Bypass) hoặc có cơ chế ghi nhận ngoại lệ thủ công đối với công dân bị khuyết tật một mắt, lác mắt nặng, sẹo giác mạc hoặc mắt giả để tránh lỗi hệ thống không thể hoàn thành thu nhận. | Giải trình: Dự thảo Quy chuẩn đã quy định điều kiện đối với người lấy mẫu tại Mục 2.4.4; việc xử lý các trường hợp đặc thù do bệnh lý, khuyết tật về mắt là nội dung thuộc quy trình nghiệp vụ thu nhận và quản lý dữ liệu, không phải yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đối với cấu hình phần mềm. Việc quy định cụ thể một phương thức xử lý như “Single Eye Bypass” cũng có thể hạn chế các giải pháp kỹ thuật khác nhau của hệ thống. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo. |
| 8 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CSND I | Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói và dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt nên để Font chữ tiếng Việt, kiểu chữ Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen cho thống nhất với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn. | Giải trình: Dự thảo Thông tư được trình bày theo Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, phông chữ sử dụng đối với văn bản hành chính là Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo TCVN 6909:2001, màu đen. Dự thảo QCVN chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, phần nội dung của quy chuẩn kỹ thuật được trình bày bằng phông chữ Arial, cỡ chữ từ 12 đến 14, thuộc bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode). |
| 9 | CỤC AN NINH ĐỐI NGOẠI | Tại phần I, mục 1 (cơ sở chính trị, pháp lý), đề nghị nghiên cứu, bổ sung các văn bản (Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư) có liên quan để làm căn cứ cho cơ sở chính trị | Giải trình: Việc xây dựng QCVN về sinh trắc học mống mắt được thực hiện trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu thực tiễn và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có tính định hướng chính trị, không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không trực tiếp quy định các yêu cầu kỹ thuật làm căn cứ ban hành QCVN. Do đó, việc liệt kê cụ thể các chủ trương lớn vào phần “cơ sở pháp lý” là không cần thiết, có thể làm mở rộng và trùng lặp nội dung của hồ sơ xây dựng văn bản. Các chủ trương, định hướng có liên quan đã được nghiên cứu, quán triệt trong quá trình xây dựng dự thảo và được thể chế hóa thông qua các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch có liên quan. |
| 10 | CÔNG AN TỈNH LÀO CAI | Về bản dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt Bảng 1 chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị thu nhận ảnh mống mắt. Tại mục 5 độ bền “đạt cấp bảo vệ chống bụi và chống nước IP64” đề nghị nâng cấp độ bảo vệ chống bụi và chống nước cao hơn mức IP64. Lý do: với đặc thù thu nhận lưu động tại vùng núi, vùng có điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa nhiều, độ ẩm cao) để đảm bảo độ bền thiết bị khi triển khai thực hiện lâu dài. | Giải trình: Cấp bảo vệ IP64 được lựa chọn trên cơ sở đặc tính kỹ thuật của thiết bị, điều kiện khai thác dự kiến và yêu cầu bảo đảm độ bền, độ tin cậy trong quá trình sử dụng. IP64 đã bảo đảm khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi và chống nước bắn từ mọi hướng, đáp ứng yêu cầu đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt sử dụng trong điều kiện triển khai thực tế. Đối với việc thu nhận lưu động tại khu vực miền núi, vùng có độ ẩm cao hoặc thời tiết khắc nghiệt, độ bền thiết bị không chỉ phụ thuộc vào cấp bảo vệ IP mà còn phụ thuộc vào điều kiện tổ chức triển khai, phương án bảo quản, che chắn và vận hành thiết bị. Do đó, việc nâng cấp cấp IP cao hơn IP64 cần có cơ sở đánh giá, thử nghiệm và chứng minh sự cần thiết tương ứng với điều kiện sử dụng thực tế. Việc quy định mức cao hơn khi chưa có căn cứ đánh giá đầy đủ có thể làm tăng yêu cầu kỹ thuật và chi phí đầu tư nhưng chưa chứng minh được hiệu quả tương ứng, đồng thời có thể hạn chế khả năng lựa chọn thiết bị đáp ứng Quy chuẩn. Vì vậy, Ban Biên soạn đề nghị giữ nguyên yêu cầu cấp bảo vệ IP64 tại Bảng 1. |
| 11 | CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP | Tại dự thảo Hồ sơ thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt. Phần số 3, mục Căn cứ xây dựng QCVN – Cơ sở pháp lý (trang 5): Đề nghị thay thế Luật An ninh mạng (2018) thành Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116/2025/QH15). Lý do: Luật An ninh mạng 2025 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. | Tiếp thu: Thay thế Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 và Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 thành Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/7/2026. |
| 12 | HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN | Đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt; về tính khả thi trong lộ trình công nhận tiêu chuẩn ISO (tại Mục 2.4.4): Nội dung dự thảo yêu cầu “Phải tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch”. Việc yêu cầu tháo kính thuốc thông thường là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên đối với kính áp tròng (đặc biệt là kính áp tròng cận thị trong suốt hoặc kính áp tròng điều trị y tế mà người dân khó hoặc không thể tháo ngay tại bàn làm thủ tục), quy chuẩn nên làm rõ việc có áp dụng chung cho tất cả các loại kính áp tròng hay chỉ áp dụng đối với kính áp tròng đổi màu, có màu hoặc loại có hoa văn che khuất một phần cấu trúc mống mắt. Điều này sẽ giúp lực lượng công an cơ sở thuận lợi hơn khi giải thích và thực hiện thu nhận cho công dân | Giải trình: Việc yêu cầu tháo kính, kể cả kính áp tròng, nhằm chuẩn hóa điều kiện thu nhận ảnh mống mắt, hạn chế các yếu tố quang học có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh và bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu sinh trắc học. Việc phân loại kính áp tròng theo đặc tính trong suốt, có màu, có hoa văn hoặc mục đích sử dụng sẽ tạo ra các trường hợp ngoại lệ và yêu cầu cán bộ thu nhận phải đánh giá từng loại kính, dẫn đến nguy cơ không thống nhất trong thực hiện và khó kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào. Đối với các trường hợp đặc biệt không thể tháo kính áp tròng vì lý do y tế, việc xử lý có thể được quy định trong quy trình nghiệp vụ, không làm thay đổi yêu cầu kỹ thuật chung của Quy chuẩn. Do đó, đề nghị giữ nguyên quy định: “Phải tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch.” |
|  |  | Nội dung dự thảo, tại Mục 5 hiện tại quy định trách nhiệm chung của các bộ, ngành, địa phương nhưng chưa thấy điều khoản về quy định chuyển tiếp (hiệu lực thi hành đối với các thiết bị thu nhận ảnh mống mắt đang được trang bị, sử dụng trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực). Nên bổ sung một điều khoản chuyển tiếp (ví dụ: các thiết bị đang sử dụng trước ngày Quy chuẩn có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhưng phải có kế hoạch kiểm tra, nâng cấp để đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật trong thời hạn nhất định) để tránh gây vướng mắc cho công tác mua sắm, đầu tư trang thiết bị công nghệ đã và đang triển khai. | Giải trình: Trong quá trình xây dựng dự thảo, Ban Biên soạn đã khảo sát, đánh giá thực tế các thiết bị thu nhận ảnh mống mắt đang được sử dụng và nhận thấy các thiết bị hiện có cơ bản đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong dự thảo Quy chuẩn. Do đó, việc áp dụng Quy chuẩn khi có hiệu lực không làm phát sinh yêu cầu bắt buộc phải thay thế, nâng cấp hoặc dừng sử dụng đối với các thiết bị hiện hữu. Mặt khác, quy định chuyển tiếp chỉ cần thiết khi việc áp dụng các yêu cầu mới có thể dẫn đến xung đột hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các thiết bị đã được đầu tư, trang bị trước đó. Trong trường hợp này, qua kết quả khảo sát thực tế, không phát sinh vấn đề cần xử lý bằng quy định chuyển tiếp. Vì vậy, Ban Biên soạn đề nghị giữ nguyên dự thảo, không bổ sung điều khoản chuyển tiếp. |

|  | TM.BAN BIÊN SOẠN TRƯỞNG BAN Đại tá Phạm Hồng Thập |
| --- | --- |